РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 238.11.2018 года |  | № 238 . |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении), Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2015 № 3 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения», постановлением Правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 348 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализаций муниципальных образований Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Рекомендовать организациям водопроводно-канализационного хозяйства (далее по тексту ВКХ) устанавливать лимиты водопотребления и водоотведения абонентам по согласованию с Администрацией Горняцкого сельского поселения.

- Утвердить условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Горняцкого сельского поселения» (приложение).

- Рекомендовать организациям ВКХ при заключении с абонентами договоров на прием сточных вод и загрязняющих веществ руководствоваться настоящими условиями.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## И.о. Главы Администрации                                              Л.В. Трихаева

Верно

Главный специалист						    А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 22.11.2018 года № 238

Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентами в системы канализации

Горняцкого сельского поселения.

1.Общая часть

1.1. Настоящие условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Горняцкого сельского поселения» (далее - условия) устанавливают нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов с учётом сточных вод субабонентов (далее - сточных вод абонентов), принимаемых в централизованную систему водоотведения в целях:

1.1.1. Обеспечения безаварийной работы сооружений и систем канализации Горняцкого сельского поселения (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

1.1.2. Обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организацией ВКХ;

1.1.3. Планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации Горняцкого сельского поселения, инженерным коммуникациям и сооружениям организацией ВКХ;

1.1.4. Рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения.

1.2. Условия устанавливают:

1.2.1. Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации, находящиеся на территории Горняцкого сельского поселения (далее - центральную канализацию);

1.2.2. Общий перечень и нормативы допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, принимаемых от абонентов в центральную канализацию;

1.2.3. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в центральную канализацию;

1.2.4. Порядок оформления (утверждения) разрешения на сброс загрязняющих веществ;

1.2.5. Порядок осуществления контроля состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в центральную канализацию;

1.2.6. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Горняцкого сельского поселения, инженерные коммуникации и сооружения организацией ВКХ;

1.3. Сточные воды, допускаемые к приему в системы канализации Горняцкого сельского поселения, инженерные коммуникации и сооружения организацией ВКХ, должны по объему и качеству соответствовать установленным нормативам водоотведения.

1.3.1. Нормативами водоотведения по составу являются допустимые сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод абонентов, устанавливаемые исходя из условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, разрабатываемыми организациями ВКХ и утверждаемыми органами местного самоуправления.

Допустимые сбросы загрязняющих веществ в сточных водах абонентов содержат перечень и допустимые концентрации (далее - ДК) загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации, а также иные ограничения по сбросу загрязняющих веществ.

Нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ (нормативы допустимых сбросов) содержат массу веществ и предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК) в сточных водах, максимально допустимые к отведению после очистки в установленном режиме в единицу времени в водные объекты с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте, устанавливаемые для организации ВКХ или абонента. При этом для веществ, не вошедших в нормативы допустимого сброса организации ВКХ или абонента, осуществляющего сброс сточных вод после очистки в водные объекты, применяются ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК).

1.3.2. Основными целями лимитирования водоотведения являются:

- ликвидация перегрузки сетей и сооружений канализации за счет сокращения абонентами нерационального использования воды, необоснованного сброса сточных вод;

- сокращение эксплуатационных затрат на обслуживание систем канализации;

- обеспечение надежности, бесперебойной работы систем канализации;

1.4. Нормирование качества сточных вод, отводимых абонентами в системы канализации населенных пунктов, базируется на следующих основополагающих принципах:

1.4.1. Необходимости соблюдения установленных нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами очистных сооружений канализации в водоем.

1.4.2. Необходимости соблюдения допустимых концентраций загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения канализации предприятия.

1.4.3. Учета требований к защите сетей и сооружений системы канализации исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки);

1.4.4. Определения единых нормативных требований к качеству сточных вод, отводимых абонентами в систему канализации, дифференцированно:

- для абонентов, в собственности или оперативном управлении которых находится жилищный фонд;

- для прочих абонентов;

1.5. Условия являются обязательными для всех абонентов (субабонентов), отводящих сточные воды в центральную канализацию.

1.6. Организация ВКХ руководствуется условиями при:

1.6.1. Выдаче технических условий на проектирование и строительство новых промышленных предприятий и отдельных цехов.

1.6.2. Выдаче разрешений на сброс сточных вод и загрязняющих веществ предприятий в канализацию Горняцкого сельского поселения, инженерные коммуникации и сооружения организацией ВКХ;

1.6.3. Контроле за качеством сточных вод промышленных предприятий и организаций, отводимых в центральную канализацию с последующей подачей их на очистные сооружения канализации.

1.6.4. Взимание платы за прием, транспортировку и очистку сточных вод и загрязняющих веществ.

2. Основные понятия

2.1. В настоящих условиях используются термины и определения, приведенные в составе «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167, а также следующие понятия:

- водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющие границы, объем и черты водного режима;

- норматив допустимых сбросов (НДС) - максимальное количество загрязняющих веществ и общие свойства сточных вод, разрешенные организации ВКХ специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда к сбросу в водный объект;

- сточные воды - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и т.д.);

- общие свойства сточных вод - совокупность физических, химических, органолептических, биохимических и других свойств сточных вод;

- предельно-допустимая концентрация (ПДК) - предельно допустимая концентрация веществ, в мг/куб.дм, устанавливаемая для загрязняющих веществ в сточной воде.

- разрешение на сброс (РС) загрязняющих веществ - утвержденная организацией ВКХ абоненту разрешительная документация по качеству сточных вод, принимаемых в системы канализации населенного пункта;

- допустимая концентрация (ДК) - допустимая концентрация загрязняющих веществ в единице объема сточных вод - это расчетная величина определяющая бесперебойную работу системы канализации и очистных сооружений;

- нормативный показатель (НП) общих свойств сточных вод - предельный показатель общих свойств сточных вод, разрешенный организацией ВКХ абоненту в составе РС загрязняющих веществ;

- залповый сброс - сброс сточных вод с превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений, а так же сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

- несогласованный сброс - сброс абонентом загрязняющих веществ без утверждения организацией ВКХ разрешения на сброс (РС);

- лимит водоотведения - предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в системы канализации на определенный период времени.

3. Перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах,

отводимых абонентами  в центральную канализацию

3.1. Перечень и нормативы ДК устанавливаются исходя из:

3.1.1. Перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с указанием их лимитирующего признака вредности (ЛПВ), допустимой концентрации для биологической очистки; достигаемой эффективности удаления и ПДК в воде водных объектов;

3.1.2. Перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки;

3.1.3. Усредненной характеристики качества бытовых сточных вод, отводимых абонентами жилищного фонда;

3.1.4. Оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов НДС на выпусках систем канализации в водные объекты.

3.2. Перечень и нормативы ДК приведены в приложении № 1,

3.3. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

3.4. Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

3.5. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечнях приложения  № 1, «Допустимые концентрации загрязняющих веществ, разрешенные к сбросу в канализацию организацией ВКХ абонентами на территории Горняцкого сельского поселения и раздела 5, допускается в концентрациях, одновременно не превышающих:

3.5.1. Соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК).

3.5.2. Фактические концентрации в питьевой воде в точках контроля у абонентов согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды (согласованной органами Роспотребнадзора).

При отсутствии у абонента программы производственного контроля качества питьевой воды (согласованной органами Роспотребнадзора), для         п. 3.5.2. используются результаты  контроля качества питьевой воды предприятия ВКХ.

4. Перечень веществ, запрещенных к сбросу в канализацию

Горняцкого сельского поселения, инженерные коммуникации

и сооружения организации ВКХ

4.1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердо-бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

4.2. Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

4.3. Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

4.4. Залповый сброс в системы центральной канализации сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2 >  рН >  12).

4.5. Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

4.6. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях нижеперечисленные газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

4.7. Нижеперечисленные вещества:

азиды, ацетилен, ацетон, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан,  дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидроприводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый углерод, этилен, этиленхлорид, этиловый эфир.

4.8. Вещества в составе концентрированных и маточных растворов, отработанные электролиты.

4.9. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

4.10. Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

4.11. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

4.12. Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

4.12.1. НДС в водный объект не установлен;

4.12.2. Отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

4.12.3. Отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

5. Разрешительная документация на сброс сточных вод

5.1. Рациональное использование абонентом (субабонентом) воды из всех источников водоснабжения должно обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации сточных вод:

- утечек из-за неисправности водозапорной арматуры, нарушения технологических регламентов работы оборудования, приборов, производственных процессов;

- сточных вод, пригодных к использованию в повторно-оборотных технологических циклах, в том числе с устройством очистных сооружений;

- сточных воды, которые могут быть включены при переводе производственных технологий на маловодные и бессточные процессы;

- стоков дождевых и талых вод;

5.2. С целью установления абонентам технически обоснованного разрешения на сброс сточных вод в центральную канализацию абонент производит разработку, представление и согласование с предприятием ВКХ следующей технической документации на водоотведение:

- водохозяйственного балансового расчета, обосновывающего рациональное использование воды и сброса сточных вод в системы канализаций Горняцкого сельского поселения, инженерные коммуникации и сооружения с расчетом лимитов водоотведения;

- плана водоохранных мероприятий по сокращению нерационального использования воды, сброса сточных вод и загрязняющих веществ (в дальнейшем - план водоохранных мероприятий).

5.3. Документация по п. 6.2. разрабатывается абонентом самостоятельно либо по поручению абонента подрядной организацией, имеющей лицензии на выполнение проектных работ на водоснабжение и канализации либо специальных разделов по охране окружающей природной среды.

5.4. Организация ВКХ (либо уполномоченная им подрядная организация) обязано проверить водохозяйственный баланс расчет (паспорт водного хозяйства), совместно с абонентом на месте производства и составить соответствующий акт.

5.5. Паспорт водного хозяйства разрабатывается абонентом в двух экземплярах со следующими приложениями:

- балансом водопотребления и водоотведения;

- схемой внутриплощадочной канализации с нанесением источников водоснабжения, водопроводных вводов, выпусков в канализацию с указанием их номеров;

- актов разграничения балансовой принадлежности, сетей водопровода и канализации;

- паспортов водного хозяйства предприятий - субабонентов.

При наличии локальных очистных сооружений:

- анализами сточных вод до и после локальных очистных сооружений;

- схемой ливневой канализации и сбросов ливневых вод;

Паспорт водного хозяйства действителен на период сохранения водохозяйственного баланса и состава сточных вод абонента (субабонента), но не более 3 лет.

5.6. План водоохранных мероприятий должен обеспечивать эффективность сокращения объемов водоотведения абонента за счет внедрения водоохранных мероприятий (с учетом субабонентов - при их наличии) с достижением рационального использования воды в соответствии с п. 6.2.

5.7. Организация ВКХ, рассмотрев представленные водохозяйственные балансовые расчеты, паспорта водного хозяйства (по сверке с фактическим положением), а так же планы мероприятий, и определив возможность их согласования, имеет право согласовать в составе водохозяйственных балансовых расчетов лимит водоотведения (с поэтапной разбивкой по годам согласно срокам реализации водоохранных мероприятий по плану).

5.8. При необходимости проверки достоверности представленных материалов (вследствие расхождения с данными учета фактически сбрасываемых сточных вод, ранее согласованных водохозяйственных балансов, планов и т.п.) организацией ВКХ совместно с абонентом производит обследование его водохозяйственной деятельности с составлением соответствующего акта обследования.

5.9. Предприятие ВКХ вправе отклонить от согласования документы по            п. 6.2. в случае несоответствия представленных абонентом данных водохозяйственного балансового расчета (паспорт водного хозяйства):

- действующим нормам водопотребления и водоотведения;

- показаниям средств измерений;

- акту обследования водохозяйственной деятельности по п.6.8.

5.10. Срок рассмотрения представляемой документации по п. 6.2. - 20 рабочих дней. Срок может быть продлен до 30 дней в случае необходимости дополнительного обследования и большого объема представленной на согласование в предприятие ВКХ документации.

5.11. Срок действия согласования документов по п.6.2. - до изменения водохозяйственного баланса абонента (субабонента), но не более 3 лет.

5.12. При непредставлении абонентом или истечении срока действии технической документации по п. 6.2.:

5.12.1. Общий объем фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, потребленной абонентом (субабонентом) из всех источников в соответствии с показаниями водомерных узлов;

5.12.2. При отсутствии у абонента водомерного(ых) узла(ов) общий объем фактически сброшенных абонентом (субабонентом) сточных вод за расчетный период принимается равным количеству воды, полученной абонентом (субабонентом) из всех источников и/или выставленной к оплате абоненту за расчетный период всеми поставщиками.

5.12.3. Расчет платы абонента за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ, обнаруженных в любом из канализационных выпусков абонента, производится по полному объему водопотребления и максимальным концентрациям загрязняющих веществ;

5.13. Контроль над соблюдением абонентами установленных лимитов водоотведения производится предприятием ВКХ в установленном порядке по сверке с общим объемом фактически сброшенных абонентом (с учетом субабонентов) сточных вод.

5.14. Контроль рационального использования субабонентами воды из всех источников водоснабжения и объемов фактически сброшенных субабонентами сточных вод обеспечивает абонент.

6. Порядок установления абонентам разрешений на сброс (РС) загрязняющих веществ в сточных водах

6.1. Нормативы водоотведения по составу сточных вод устанавливаются организацией ВКХ конкретному абоненту в составе разрешения на сброс загрязняющих веществ.

6.2. Основаниями для установления абоненту РС являются:

- настоящие условия;

- акт раздела границ эксплуатационной ответственности коммуникаций водоотведения, оформленный между абонентом и организацией ВКХ.

- результаты аналитического измерения состава и свойств сточных вод абонента, выполненные по полному перечню загрязняющих веществ, нормируемых в составе условий, специализированной лабораторией (организацией), аккредитованной на техническую компетентность в области анализа сточных вод, по правилам, установленным Госстандартом России.

6.3. РС загрязняющих веществ абонента должен содержать:

- НП общих свойств сточных вод, отводимых абонентом (с учетом субабонентов);

- перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентом (с учетом субабонентов);

- перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации;

6.4. Если абонент имеет дополнительные источники водоснабжения помимо городского водопровода, то он должен получить разрешение в организации ВКХ на дополнительный сброс сточных вод в систему канализации.

6.5.  РС загрязняющих веществ абонента устанавливается настоящими условиями и договором абонента с организацией ВКХ.

6.6. Проекты разрешений на сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, отводимых в системы канализации, разрабатываются абонентом в соответствии с требованиями настоящих условий и предоставляются в организацию ВКХ на утверждение.

6.7. Срок действия РС загрязняющих веществ устанавливается организацией ВКХ для каждого абонента.

7. Порядок выдачи разрешения на вывоз и сброс сточных вод для неканализованных предприятий и организаций

7.1. Вывоз сточных вод от неканализованных предприятий и организаций города осуществляется через сливную станцию (СниП 2.04.03.-85).

7.2. Сброс хозбытовых сточных вод неканализованных предприятий и организаций может производиться только при наличии разрешения на сброс и договора с организацией ВКХ.

7.3. Разрешение на вывоз сточных вод неканализованными предприятиям и организациям выдает организация ВКХ при наличии следующих документов:

- заявки на получение разрешения;

- расчет - заявки водопотребления и (или) количество сточных вод, куб.м/год;

- справки о периодичности вывоза сточных вод.

7.4. Разрешение на вывоз сточных вод предприятий (организаций) может быть аннулировано в случае нарушения настоящих условий и условий заключенного договора. Решение об аннулировании разрешения доводится до сведения абонента официальным письмом.

7.5. Разрешение на вывоз стоков выдается на срок до 1 года и не более. По истечении срока действия разрешения предприятию (организации) необходимо представить в организацию ВКХ документы, перечисленные в разделе 8.3. настоящих условий, и получить новое (или продлить ранее существующее) разрешение  на вывоз стоков.

8. Порядок осуществления контроля состава сточных вод, отводимых абонентами в центральную канализацию

8.1. Порядок контроля состава сточных вод абонента осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525.

Главный специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к «Условиям приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации Горняцкого сельского поселения и инженерные коммуникации и сооружения организации ВКХ»

- Максимальное содержание загрязняющих веществ

в хозяйственно-бытовых сточных водах

| № п/п | Наименование веществ и показателей | Нормативы допустимого воздействия на водохозяйственный участок 05.01.04.006 | Предельно допустимые концентрации веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | БПК5 | 3,95 |  |
| 2. | Взвешенные вещества | 43,95 |  |
| 3. | Хлориды |  | 300,0 |
| 4. | Сульфаты | 245 |  |
| 5. | Азот аммонийный | 0,39 |  |
| 6. | Нитриты | 0,14 |  |
| 7. | Нитраты |  | 40,0 |
| 8. | Фосор фосфатов | 0,2 |  |
| 9. | Железо общее | 0,1 |  |
| 10. | СПАВ анионоактивные |  | 0,5 |
| 11. | Нефтепродукты | 0,05 |  |

- Микробиологические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерений | Допустимые остаточные уровни в сточных водах, отводимых в водный объект, ед./100см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Патогенные организмы | - | отсутствие |
| 2. | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ | не более 100 |
| 3. | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ | не более 500 |
| 4. | Колифаги | БОЕ | не более 10 |
| 5. | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и т.д. | - | отсутствие |

Примечание:

1.Жир и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии;

2.Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод;

3.Сброс загрязняющих веществ, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации в водном объекте рыбохозяйственного значения и проектом НДС не допускается;

4.Перечень веществ, запрещенных к сбросу в системы канализации населенного пункта:

С целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации (предотвращение заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материалы труб, колодцев, оборудования, нарушение технологического режима очистки), а также защиты систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ и обеспечения здоровья персонала, обслуживающего системы канализации, запрещается сброс в системы канализации:

- веществ, способных засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, волокна, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, шламы и осадки от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества и т. д.);

- веществ, оказывающих разрушительное воздействие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.);

-веществ, способных образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, а так же горючие примеси, токсичных и растворенных газообразных веществ (в частности растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, четыреххлористый углерод и т.п.)

- веществ в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод, биологически трудно окисляемых органических веществ и смесей;

- особо опасных веществ, в том числе опасных бактериальных веществ, вирулентных и патогенных микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний;

- веществ для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов и (или) которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях;

- веществ, в составе концентрированных маточных и кубовых растворов, отработанных электролитов;

- радионуклидов, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности»;

- загрязняющих веществ с фактическими концентрациями, превышающими нормативы ДК загрязняющих веществ более чем в 100 раз;

- сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».