ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Н.В. Румянцева Великий Новгород, 2009г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер инженер | Румянцева Н.В. Степанова Е.Ю. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Содержание.

Введение.	6

1. Географическое положение.	9

2. Современное использование территории населенных пунктов.	12

2.1. Поселок Горняцкий	12

2.2.   Хутор Крутинский.	12

2.3. Хутор Погорелов.	13

2.4. Станция Грачи.	13

Выводы.	14

# Введение.

На протяжении длительного периода времени существовал значительный разрыв между уровнем капиталовложений в областные (краевые) и районные центры; в связи с этим разница в уровне развития как производственной, так и непроизводственной сферы центра и всех остальных населенных пунктов, естественно, увеличивалась. Это привело к усилению неравноценности в условиях жизни населения, создавая объективную основу для дальнейшего ускорения роста крупных городов и вымывания населения периферийных районов. Поэтому необходимо последовательно проводить принципы более равномерного распределения капитальных вложений. Конечно, ограниченность средств не позволяет обеспечить комплексное развитие всех населенных пунктов, в силу чего надо выделить центры, имеющие экономический и социально-культурный потенциал развития. Это позволило бы выровнять уровень развития населенных пунктов в системах взаимосвязанного расселения, уменьшить отток трудовых ресурсов, повысить уровень обслуживания.

Преимущества крупных городских агломераций перед малыми и средними городами выступают особенно рельефно, если рассматривать экономический эффект по отдельным его составляющим при размещении производства. Таких составляющих можно выделить три: эффект от простой агломерации, от комплексности производства, от группового размещения промышленного производства. Ориентация же на обособление малых и средних населенных пунктов ведет к деконцентрации производства, обеспечивая лишь экономический эффект за счет рациональной эксплуатации уже созданной социальной и, до некоторой степени, производственной инфраструктуры.

Малые населенные пункты остаются, несмотря на их величину, сложным социально-экономическим организмом, и его структура призвана обеспечить почти все то же необходимое многообразие функциональных процессов, что и в больших населенных пунктах. Их развитие способствует более равномерному размещению промышленного производства по стране, улучшению социальной инфраструктуры местных систем расселения. Наиболее массовым путем активизации малых и средних городов является усиление их роли в сельской местности как организаторов и центров обслуживания населения и хозяйства окружающих районов.

Основными проблемами социально-экономического развития сельских населенных пунктов, характерными для большинства поселений в среднесрочной перспективе, являются:

1) демографическая проблема - продолжается сокращение численности, старение населения, отток молодежи из села;

2) низкий уровень жизни в сельских населенных пунктах при значительной социальной и экономической дифференциации - уровень среднедушевых доходов сельского населения значительно ниже среднеобластного;

3) проблема занятости - уровень официально зарегистрированной безработицы остается высоким в связи с отсутствием развитой системы рабочих мест на территории сельских поселений. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров;

4) низкий уровень развития социальной сферы - состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы обеспечивает минимальные потребности сельского населения в получении социальных услуг. Качество общедоступной социальной инфраструктуры недостаточное;

5) проблема реконструкции и обновления основных производственных фондов - износ основных производственных фондов остается достаточно высоким во всех отраслях, особенно в сельском и лесном хозяйстве. Это связано с недостаточным уровнем инвестирования сельской территории;

6) проблемы предприятий агропромышленного комплекса - сельскохозяйственные и другие предприятия агропромышленного комплекса находятся в сложном финансовом положении, что обусловлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-технические ресурсы, недостатком оборотных средств, отсутствием источников инвестиций, значительной кредиторской задолженностью, недостатком квалифицированных кадров руководителей и специалистов;

7) проблема транспортной развязки - некоторые сельские населенные пункты не имеют надежной транспортной связи с административными центрами;

8) проблемы связи - не в полной мере удовлетворены потребности сельского населения в услугах телефонной и телекоммуникационной связи;

9) усиление дифференциации в социально-экономическом развитии сельских поселений и городов.

Характерные черты сложившейся демографической ситуации - длительный миграционный отток сельского населения, сильное его постарение и низкий уровень воспроизводства. Эти процессы не только порождают трудности в обеспечении сельского хозяйства рабочей силой, но и обостряют ряд других серьезных проблем. Интенсивный отток сельского населения ведет к сокращению размеров личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а тем самым и абсолютных размеров производимой в нем сельскохозяйственной продукции.

Накопленные в предыдущий период структурные деформации (гипертрофированное развитие отраслей градообразующей сферы, отставание градообслуживающих отраслей, некомплексное социально-экономическое развитие городского хозяйства и т.д.) в сочетании с трудностями перехода к рыночным основам хозяйствования требуют согласованной региональной политики по осуществлению структурной перестройки экономической базы населенных пунктов, реализуемой федеральными, региональными и муниципальными органами управления в целях преодоления кризисного состояния и создания предпосылок дальнейшего экономического роста.

В начальном периоде должны быть определены возможные стратегические направления развития экономической базы. Данное определение должно основываться на анализе конкурентных преимуществ развития отдельных отраслей в условиях региона (поселения), в целях приведения в соответствие хозяйственной деятельности в поселении (регионе) его потенциальным возможностям и оптимизации их использования.

Направления социально-экономического развития населенных пунктов в составе поселения должны определяться, в первую очередь, потребностями местных и регионального рынков с учетом экономико-географических особенностей территории.

Решение проблемы социально-экономического развития сельских населенных пунктов является важной составной частью процесса стабилизации и развития экономики района и области, становления и развития местного самоуправления, повышения благосостояния сельского населения. При этом мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач:

1) развитие потенциала агропромышленного производства сельских населенных пунктов;

2) развитие мелкотоварного производства, сельской кооперации и процессов интеграции производительных сил сельских территорий;

3) улучшение инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов;

4) укрепление социальной сферы сельских населенных пунктов.

Возможное развитие в сельской местности несельскохозяйственных видов хозяйственной деятельности, таких как, рыбная отрасль, заготовительная деятельность, заготовка и переработка леса, а также развитие кооперации и малых форм хозяйствования безусловно служат обеспечению занятости, увеличению доходов, снижению уровня бедности сельского населения.

В социальной сфере основной целью является достижение научно обоснованных параметров уровня и качества жизни населения, увеличение средней продолжительности жизни населения, улучшение среды обитания человека, развитие его социальной активности, планирование семьи, рационализация масштабов и структуры личного потребления, обеспечение равных возможностей для получения образования, медицинской помощи и восстановления здоровья; социальная защита престарелых, инвалидов и других социально уязвимых групп населения.

Социальный аспект стратегии устойчивого развития основывается на принципах единства и взаимосвязи социальной сферы, экономики и окружающей среды. Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития территорий  жилых или промышленных зон.

Приоритетными направлениями являются также мероприятия по созданию и улучшению инфраструктурного обустройства сельских населенных пунктов и строительство объектов здравоохранения, социально-культурного, образовательного назначения, так как от этого в значительной степени зависит качество жизни сельского населения и перспективы развития сельских населенных пунктов.

Очевидно, что строительство дорог, электросетевых объектов, АТС и ЛКС, жилых домов, школ, детских садов, спортивных комплексов, библиотек, больниц и домов культуры будет являться предпосылкой для динамичного экономического и социального развития сельский населенных пунктов и благоприятного и комфортного проживания на селе.

Между тем объемы вышеуказанного строительства должны соответствовать действительным потребностям той или иной местности (населенного пункта) с учетом общей численности населения, численности отдельных групп населения (детей дошкольного возраста, школьников, работающего населения, пенсионеров и т.д.), экономических показателей, перспектив развития населенного пункта и т.д.

Необходимость развития социальной сферы района обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы должны быть направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг с обеспечением их оптимальной доступности.

# 1. Географическое положение.

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района Ростовской области. Горняцкое сельское поселение граничит: с севера с Литвиновским сельским поселением, с запада с Рудаковским сельским поселением, с востока с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением, с юга с Нижнепоповским сельским поселением.

Согласно Устава Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» состоит из четырех населенных пунктов:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района. Находится в 240 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен недалеко от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и федеральной автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - государственная граница с Украиной.

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны. Хутор расположен в непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - государственная граница с Украиной.

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны

Станция Грачи расположена непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград. Станция находится в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху.

Почвы в основном южные черноземы. Плодородие этих почв оценивается до 60 баллов по сто бальной шкале, так как для них характерен постоянный дефицит влаги.

Район расположен в пределах «Восточного Донбаса», представляет собой волнистую степную равнину, прорезанную долиной реки Калитва и широко развитой овражно-балочной сетью. Большинство оврагов приурочено к склонам речных долин, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененности и частыми, иногда сплошными обнаженными коренных пород.

Открытая часть расчленена балками с однотипной ассиметричностью склонов – с крутым правым и пологим левым берегами. По тальвегам некоторых балок протекают небольшие водотоки, питающиеся за счет атмосферных осадков.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы каменноугольного возраста, многочисленные выходы на дневную поверхность которых имеют место в бортах речных долин, оврагов и балок с поверхности каменноугольные отложения прикрыты четвертичными образованиями.

Каменноугольные отложения представлены перемещающими слоями песчаников песчанистых и глинистых сланцев и подчиненными им прослоями известняков и углей.

Рассматриваемые в комплексе естественно-природные условия района и площади промышленной углеопасности, можно выделить следующие группы территорий:

1) пригодные для застройки;

2) ограниченно пригодные для застройки;

3) исключаемые из застройки.

Территории пригодные для застройки, расположены по обоим берегам реки Калитва. Это водораздельные степные пространства, расположенные вне пределов промышленной угленосности и территория надпойменных террас р. Калитва.

Вышеназванные территории характеризуются равнинным рельефом с падением отметок поверхности к долинам рек.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться в большинстве случаев четвертичные суглинки.

Рассматриваемые территории характеризуются благоприятными гидрогеологическими условиями – подземные воды залегают значительно ниже глубины заложения фундаментов.

К территориям, ограниченно пригодным для застройки, относятся участки с уклоном поверхности от 10% до 20%. Они приурочены к береговым склонам реки Калитва.

Строительные условия здесь аналогичны строительным условиям территорий, пригодных для застройки, которые расположены в пределах водоразделов.

К категориям, исключенным из застройки, относятся:

1) Пойма реки Калитвы, затапливаемые паводком 4% обеспеченности.

2) Участки коренных склонов речных долин, уклон поверхности которых свыше 20%.

3) Овраги.

Разведочно-эксплуатационными на воду скважинами вскрыты лишь верхние горизонты каменноугольных отложений. Дебиты скважин изменяются в значительных пределах: от безводных до 16 л/сек.

Минерализация подземных вод глубоких горизонтов каменноугольных отложений согласно анализу шахтных вод колеблется от 3 г/л до 10 г/л. Общая жесткость очень высокая, иногда более 35 мг-экв/л. Для технического и питьевого водоснабжения шахтные воды не пригодны.

Белокалитвинский район располагает разнообразными и богатыми природными ресурсами, которые могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.

Белокалитвинский район, как и Ростовская область в целом, расположен в степной зоне и относится к лесодефицитным районам, здесь проходят южная и юго-восточная границы распространения лесов Восточно-Европейской равнины. В настоящее время по области в целом рубки в промышленных целях запрещены на лесопокрытой площади.

В лесах рубки главного пользования не проводятся, но большое значение имеют рубки промежуточного пользования (уход в молодняках; выборочные санитарные; прореживания и проходка; обновления и переформирования). Главная их задача - формирование продуктивных древостоев.

Проводимые в лесах рубки ухода обеспечивают потребность в сырье лишь на 7%, поэтому лес завозится в область из других регионов. Ростовская древесина, как правило, дровяная, низкого качества, для многих производств она не пригодна. В пределах лесхозов выпускаются сувениры из дерева, плетеные изделия, витаминная мука и другие товары.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение, с населением 10537 жителей, площадью 120 кв. км.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство. Растениеводческое и животноводческое производство в поселении представлено СПК «Крутинский», а также 2 крестьянско-фермерскими хозяйствами. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Развито картофелеводство, садоводство, овощеводство. В отрасли животноводства ведущую роль занимает птицеводство и свиноводство.

Важной особенностью экономического развития Горняцкого сельского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

Важнейшим преимуществом поселения является наличие автомобильной и железнодорожной магистрали федерального значения. Кроме того, в поселении развита транспортная инфраструктура.

Большое значение для развития экономики Горняцкого сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Горняцкого сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Большая часть домов возводится за счет горожан. Доля жилья, построенного за счет собственных и заемных средств населения, постоянно увеличивается.

# 2. Современное использование территории населенных пунктов.

### 2.1. Поселок Горняцкий

Своим рождением поселок Горняцкий обязан строительству железной дороги и землям района, недра которых богаты высококачественным углем, известняками и песчаниками. Здесь сооружались шахты, вокруг которых росли поселки.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов со своими центрами и объектами культурно-бытового назначения. Территория отстойников разделила поселок на два района: Восточно-Горняцкий и Западно-Горняцкий.

Планировочная структура западной части поселка формировалась стихийно и хаотично, так как поселок начал застраиваться еще в дореволюционные годы. В связи с этим, кварталы поселка имеют неправильную геометрическую форму, нет четкой пространственной организации улиц, а также транспортных связей. Жилая застройка развивалась вдоль балки Обливинской, что затрудняло формирование четкой улично-дорожной сети.

Восточно-Горняцкий поселок формировался и застраивался в послевоенные годы. В данной части поселка наблюдается четкое планировочное решение, сложилась радиально-кольцевая структура улиц и магистралей. Планировочная структура поселка упорядочена.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В центре Восточно-Горняцкого района расположен квартал с многоквартирными жилыми домами малой этажности.

Общественно-деловой центр находится в Западно-Горняцком районе на ул. Чапаева, где сосредоточены объекты культурно-бытового назначения и здравоохранения, разбиты парки и скверы.

Центр Восточно-Горняцкого района формируется пересечением улиц Дзержинского и Театральной, где сосредоточены администрация Горняцкого сельского поселения, другие административные здания, магазины, спортивные сооружения, объекты здравоохранения, расположен парк культуры и отдыха.

Коммунально-складская зона не сформирована, отдельные участки находятся в центре поселка, в районе малоэтажной застройки и в северо-западной части поселка. Недалеко от квартала с жилыми домами малой этажности расположена территория гаражных сооружений, для хранения личного автотранспорта, проживающего в квартале населения. Также небольшие гаражные сооружения разбросаны по всей территории поселка.

Производственные территории не сформированы, располагаются в центре поселка, что налагает большие ограничения на градостроительную деятельность и развитие жилой застройки.

Рекреационная зона представлена Парком культуры и отдыха, двумя скверами, спортивной площадкой, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), газоны и клумбы.

Территории сельскохозяйственного назначения расположены в восточной и юго-западной части поселка, представлены огородническими объединениями и бывшим свиноводческим комплексом.

### 2.2.   Хутор Крутинский.

Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Территория хутора расположена на берегу реки Калитва, поэтому имеет вытянутую форму. Хутор расположен в непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - государственная граница с Украиной.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва и в СЗЗ действующей свалки ТБО.

Общественно-деловой центр поселка не сформирован, отдельные объекты культурно-бытового назначения: школа, дом культуры, библиотека, магазины, почта, хаотично разбросаны по территории поселка.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), детской площадкой.

### 2.3. Хутор Погорелов.

Хутор Погорелов является бывшей усадьбой бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Хутор расположен на берегу реки Калитва, поэтому вытянут вдоль реки.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва.

Общественно-деловой центр поселка представлен объектами культурно-бытового назначения: школа, клуб, медпункт, почта. На территории хутора находится культовое учреждение - Крестовоздвиженский храм.

Рекреационная зона представлена парком, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

Территории сельскохозяйственного назначения представлены садово-огородническими объединениями.

### 2.4. Станция Грачи.

Станция Грачи расположена вдоль железнодорожной линии Северо-Кавказской железной дороги, состоит всего из трех улиц.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая застройка сосредоточена около железнодорожного вокзала.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

ДАЛЕЕ:

Схемы ограничений

«Паспорта»

Таблицы

Графики

# Выводы.

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:

1. Посёлок Горняцкий, являясь административным центром поселения, является одновременно и самым развитым во всех отношениях населенным пунктом в составе поселения. Посёлок обладает достаточно развитой инженерной инфраструктурой (система централизованного водоснабжения и водоотведения, котельная). Существуют общественно-деловые центры, где сконцентрированы объекты культурно-бытового назначения. На территории посёлка сосредоточены все действующие в поселении промышленные предприятия.

Недостатки, определяющие ограничения в его развитии это, во-первых, налагаемые ограничения освоения городских территорий от различных источников (таких как полигон ТБО, наличие производственных территорий в центре посёлка и другие), во-вторых, низкая степень газификации, а так же зависимость сетей водоснабжения от водовода посёлка Шолоховский.

Развитие посёлка определяется его ролью административного, промышленного и социально-культурного центра поселения, кроме того эти же функции сохраняются для близлежащих населенных пунктов в составе других поселений.

2. Хутор Крутинский по уровню развития находится на втором месте после п. Горняцкий, но обладает недостаточно развитой инженерной инфраструктурой. Населенный пункт обеспечен объектами электроснабжения, проводной связи и системой централизованного водоснабжения, однако отсутствуют централизованные системы отопления, канализации и очистные сооружения. При этом уровень развития учреждений сферы социально-бытового обслуживания достаточно высок (действуют средняя школа, детский сад, работает клуб и библиотека, есть фельдшерско-акушерский пункт, торговая сеть  представлена 4 магазинами).

Однако хутор Крутинский имеет такой существенный недостаток как, проходящая практически по его территории, федеральная автодорога М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский, что вносит существенные ограничения в его развитие.

К недостаткам также можно отнести невысокий уровень развития в экономической сфере (одно действующее сельхозпредприятие), а, следовательно, отсутствие достаточного количества мест приложения труда.

Развитие этого населенного пункта определяется его территориальным положением «притрассовой» зоны, в которой возможно интенсивное развитие предприятий сферы обслуживания и торговли. Кроме того в силу близости и транспортной доступности для населения районного центра и центра поселения привлекательными являются зоны рекреации и территории для развития садово-огороднических объединений.

3. Хутор Погорелов развитой инженерной инфраструктуры не имеет, действующих предприятий, а значит и мест приложения труда, нет. К достоинствам можно отнести высокую транспортную доступность хутора, как для жителей близлежащих населенных пунктов, так и для жителей районного центра и центра поселения (рядом, приблизительно в 2-ух километрах, проходит федеральная автомобильная дорога М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - государственная граница с Украиной).

Несмотря на вышеуказанные недостатки перспективы дальнейшего развития хутора определяет наличие объектов социально-культурной сферы (действуют средняя школа, детский сад, работает клуб и библиотека, есть фельдшерско-акушерский пункт, торговая сеть  представлена 4 магазинами).

Развитие хутора определяется также наличием зон рекреации и территорий садоводческих товариществ. Привлекательность этих объектов для населения близлежащих населенных пунктов (таких как г. Белая Калитва, п. Шолоховский) обусловлена относительной территориальной близостью и транспортной доступностью этих объектов.

4. Станция Грачи имеет низкий уровень развития. Она лишена преимущества тесной территориальной близости с административным центром поселения п. Горняцкий.

Недостатки, определяющие ограничения в развитии населенного пункта это, во-первых, неразвитая инженерная инфраструктура (отсутствие централизованных систем отопления, водоснабжения и канализации, очистных сооружений), во-вторых, фактическое отсутствие объектов сферы социально-культурного и бытового обслуживания (на территории населенного пункта работает только почтовое отделение), в-третьих, отсутствие действующих предприятий, сферой занятости для населения преимущественно являются личные подсобные хозяйства, в-четвёртых, проходящая по  территории населенного пункта Северо-Кавказская железная дорога.

Населенный пункт развивается фактически как жилая зона, места приложения труда для населения, а так же все учреждения сферы социально-культурного и бытового обслуживания располагаются в соседних более крупных населенных пунктах.

Перспективное развитие населенного пункта не представляется целесообразным, так как наряду с отсутствием действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий и учреждений сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения, такое развитие сопряжено с необходимостью строительства общественно-делового центра и устройством инженерных сетей и коммуникаций, что в совокупности ведет к значительным финансовым затратам.