РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 »  ноябрь   2011  года                              		                             №  128 .

пос. Горняцкий

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» на 2011-2029 годы»

## В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ (ред. 27.06.2011), руководствуясь Уставом Горняцкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» на 2011-2029 годы».

- Заведующей сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения:

  - Осуществлять координацию исполнения мероприятий Программы;

  - Ежеквартально проводить подготовку информации о ходе реализации Программы.

- Начальнику отдела экономики и финансов Администрации Горняцкого сельского поселения   предусмотреть средства для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» на 2011-2029 годы».

- Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» на 2011-2029 годы» мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

- Постановление вступает  в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заведующего сектора муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                           О.П. Снисаренко

Специалист администрации                                                         А.М. Ветохина

СОГЛАСОВАНО:

Министр жилищно-коммунального

хозяйства Ростовской области

________________С.Б. Сидаш

«___»_____________ 2011 года

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Горняцкого

сельского поселения

_______О.П. Снисаренко

«___» ________ 2011 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  Белокалитвинского района,

Ростовской обл.

на 2011-2029 гг.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района, Ростовской обл. на 2010 - 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалинвинского района, Ростовской обл, разработанный в 2010г. ООО "Граф-Инфо" г. Великий Новгород. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования "Горняцкое сельское поселение". Организации коммунального комплекса Белокалитвинского р–на, Ростовской обл. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района, Ростовской обл. является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011 - 2029 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2029 годы. |
| Основные мероприятия Программы | I. Теплоснабжение 1.1. Поселок Горняцкий - Реконструкция автономных (домовых) печей с использованием газовых модулей; - Вынос подвальной котельной МОУ СОШ №11 со строительством модульной газовой котельной); - Строительство блочной модульной котельной (БМК) №1 для проектируемой школы и культурно– спортивного комплекса; - Строительство БМК №2 для теплоснабжения проектируемого банно–прачечного комбината; - Строительство тепломагистралей на период с 2010 по 2029г.; - Строительство автономного источника АИТ №1для проектируемого детского сада; - Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в проектируемом и существующем жилом комплексе. 1.2. Хутор Крутинский - Реконструкция автономных (домовых) печей с использованием газовых модулей; - Установка 2–х контурных газовых котлов для проектируемой индивидуальной и малоэтажной застройки; - Установка домовых приборов учета тепловой энергии в проектируемом и существующем жилом комплексе. 1.3. Хутор Погорелов - Реконструкция автономных (домовых) котельных с использованием газовых модулей; - Установка 2–х контурных газовых котлов для проектируемой индивидуальной и малоэтажной застройки; - Строительство АИТ для проектируемых: школы, детского сада, культурно–спортивного комплекса, магазинов и банно–прачечного комбината 2. Газоснабжение 2.1. Поселок Горняцкий - Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРП, ГРПШ. - Установка приборов учета. 2.2. Хутор Крутинский - Проектирование и строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРП, ГРПШ. - Установка приборов учета. 2.3. Хутор Погорелов - Проектирование и строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРП, ГРПШ. - Установка приборов учета. 3. Электроснабжение 3.1. Поселок Горняцкий - Строительство ВЛ и КЛ 10, 0,4 кВ; - Строительство 16 новых ТП; - Строительство распределительных линий ВЛИ–0,4 кВ совмещенных с сетью уличного освещения; - Проектирование и установка резервных источников питания для потребителей I категории. - Установка приборов учета. 3.2. Хутор Крутинский - Проектирование и строительство питающих воздушных линий ВЛЗ–6 с приводами типа СИП–3 на ж/б или деревянных опорах; - Строительство 5 новых ТП; - Проектирование и строительство распределительных линий ВЛИ–0,4 кВ совмещеных с сетью наружного освещения; - Проектирование и строительство автономных источников питания (для потребителей I категории); - Установка приборов учета. 3.3. Хутор Погорелов - Проектирование и строительство питающих воздушных линий ВЗ–10кВ с приводами типа СИП–3; - Проектирование и строительство 6 ТП; - Проектирование и строительство распределительных линий ВЛИ–0,4 кВ совмещеных с сетью наружного освещения; - Проектирование и строительство индивидуальных автономных источников питания (для потребителей I категории). - Установка приборов учета. |
|  | 3.4. Станция Грачи - Строительство КТП –6/0,4, ВЛ–6 кВ, КЛ–0,4 кВ |
|  | 4. Водоснабжение 4.1. Поселок Горняцкий - Расширение водозаборных сооружений: приемного резервуара и насосной 1–го водоподъема на водозаборе "Луговой"; - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений С3 части п.Горняцкий в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=700 м3 каждый и насосной 2–го подъема с группой насосов для подачи воды в х.Крутинский, х.Погорелов; - Реконструкция насосной 3–го подъема водопроводных сооружений р.п. Шолоховский с установкой группы насосов для подачи воды в восточную часть п.Горняцкий; - Строительство водовода 225 от насосной 3–го подъема р.п. Шолоховский до п.Горняцкий; - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода. - Установка приборов учета. |
|  | 4.2. Хутор Крутинский - Проектирование и строительство водовода от насосной станции 2–го подъема п.Горняцкий до х.Крутинский; - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=250 м3 каждый и насосной станции 3–го подъема с выделением группы насосов в х.Погорелов; - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода. - Установка приборов учета. |
|  | 4.3. Хутор Погорелов - Проектирование и строительство водовода от насосной станции 3–го подъема х.Крутинский до х.Погорелов; - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=150 м3 каждый и насосной станции 4–го подъема; - Капитальный ремонт и строительство разводящих сетей водопровода. - Установка приборов учета. . |
|  | 4.4. Станция Грачи - Строительство водовода 110 насосной станции водонапорной башни; |
|  | 5. Водоотведение 5.1. Поселок Горняцкий - Строительство единых очистных сооружений с полной биологической очиской и доочисткой для населенных пунктов: Горняцкий, Шолоховский, Рудаков на базе КОС р.п.Шолоховский; - Демонтаж существующих очистных сооружений "ТАБС–110"; - Капитальный ремонт и строительство новых самотечных и напорных сетей водоотведения. - Строительство коллектора до р.п. Шолоховский |
|  | 5.2. Хутор Крутинский - Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточны вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка; Проектирование самотечно–напорных сетей водоотведения. |
|  | 5.3. Хутор Погорелов - Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточных вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка; Проектирование самотечно–напорных сетей водоотведения. |
|  | 6. Инженерная подготовка территории |
|  | В состав инженерной подготовки входит: |
|  | - организация рельефа; - организация и очистка поверхностного стока. |
|  | 6.1. Поселок Горняцкий - Проектирование и выполнение вертикальной планировки; - Отвод дождевых и талых вод осуществить с учетом вертикальной планировки в проектируемую сеть дождевой канализации; - Строительство магистрального коллектора и локальных очистных сооружений "Flotenk" в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров. |
|  | 6.2. Хутор Крутинский, хутор Погорелов - Проектирование и выполнение вертикальной планировки; - Отвод дождевых и талых вод осуществляется по лоткам проезжей части дорог и устройством водопропускных труб в пониженных местах рельефа. |
|  | 7. ТБО - Проектирование полигона ТБО со строительством мусороперерабатывающей установкой в п. Горняцкий; - Рекультивирование несанкционированных свалок; - Устройство на полигоне ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1332,410 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение: 142,520 млн. руб., - Электроснабжение: 99,129 млн. руб., - Газоснабжение: 51,959 млн. руб., - Водоснабжение: 412,415 млн. руб., - Водоотведение: 472,897 млн. руб., - Инженерная подготовка территории: 144,871 млн. руб., - ТБО: 85,520 млн. руб., Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением города; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования "Горняцкое сельское поселение".

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных
услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горняцкое сельское поселение базируется на следующих принципах:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ                «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования "Горняцкое сельское поселение", при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Собрание депутатов "Горняцкого сельского поселения"

Собрание депутатов "Горняцкого сельского поселения" осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

- рассмотрение и утверждение Программы.

– "Горняцкое сельское поселение":

имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

- , необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

Глава муниципального образования «Горняцкое сельское поселение»  осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

– принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

– утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования "Горняцкое сельское поселение", необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" разрабатывается на период  до 2029 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение":

- 1 этап – 2011 - 2015 годы;

- 2 этап – 2016 - 2029 годы.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение | 142520 |
| 1 | Реконструкция систем теплоснабжения | 48750 |
|  | - Реконструкция домовых печей с использованием газовых модулей в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25000 |
|  | - Вынос подвальной котельной МОУ СОШ №1 со строительством модульной газовой котельной в п.Горняцкий | 9150 |
|  | - Капитальный ремонт существующих сетей п.Горняцкий, х.Погорелов | 8500 |
|  | - Установка домовых приборов учетов тепловой энергии в существующем жилом комплексе п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 6100 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения для намечаемого по генеральному плану строительству муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района Ростовской обл. | 93770 |
|  | - Строительство модульной блочной котельной №1 для намечаемого строительством школы и культурно–спортивного комплекса в п.Горняцкий. | 10250 |
|  | - Строительство модульной блочной котельной №2 для намечаемого строительством банно–прачечного комбината и пождепо в п.Горняцкий. | 8240 |
|  | - Строительство автономных источников тепла (АИТ) для намечаемого строительством детских садов в п.Горняцкий, х.Погорелов, школы в х.Погорелов, культурно–спортивного комплекса, магазинов, банно–прачечного комбината в х.Погорелов | 49930 |
|  | - Установка 2–х контурных газовых котлов (теплогенераторов) для намечаемого строительством малоэтажной и индивидуальной застройкой в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25350 |
|  | Газоснабжение | 51959 |
|  | - Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 47044 |
|  | - Установка ГРП, ГРПШ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 4915 |
|  | - Установка приборов учета п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | Оплата установки населением |
|  | Электроснабжение | 99129 |
|  | - Строительство воздушных линий ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 12022 |
|  | - Строительство кабельных линий ВЛ–10 кВ в п.Горняцкий | 3797 |
|  | - Строительство трансформаторных подстанций (БКТП, КТП) в п.Горняцкий, х..Крутинский, х.Погорелов | 27903 |
|  | - Строительство воздушных распределительных линий, совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ–0,4 кВ ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 35097 |
|  | - Демонтаж и вынос существующих линий ВЛ–35 кВ из зоны застройки в п.Горняцкий | 11492 |
|  | - Монтаж ВЛ–35 кВ в п.Горняцкий | 3797 |
|  | - Демонтаж ВЛ–6 кВ в х..Крутинский | 655 |
|  | - Строительство КТП–6/0,4, ВЛ–6кВ, КЛ–0,4 кВ ) в ст.Грачи | 340 |
|  | Водоснабжение | 412415 |
|  | - Расширение водозаборных сооружений: строительство приемного резервуара и насосной станции 1–го подъема на водозаборе "Луговой" с доведением водовода "Луговой" до проектной производительности 2000–2500 м3/сутки. | 12979 |
|  | - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в С–3 части п.Горняцкий в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=700 м3 каждый и насосной станции 2–го подъема с группой насосов для подачи воды в х..Крутинский, х.Погорелов | 10979 |
|  | - Проектирование и строительство водовода от насосной 2–го п.Горняцкий до х..Крутинский | 20150 |
|  | - Строительство площадки водопроводных сооружений в х..Крутинский в составе: 3–х резервуаров по 250 м3 и насосной третьего подъема с установкой насосной группы для подачи воды в х.Погорелов | 7549 |
|  | - Проектирование и строительство водовода от х..Крутинский до х.Погорелов | 10730 |
|  | - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в составе: 2–х резервуаров V=150 м3 и насосной станции четвертого подъема | 6879 |
|  | - Строительство водовода 110, насосной станции и водонапорной башни в ст.Грачи | 1050 |
|  | - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов, ст.Грачи | 300107 |
|  | - Установка приборов учета воды в существующем жилом фонде п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов, ст.Грачи | Оплата установки населением |
|  | Водоотведение | 472897 |
|  | - Строительство единых очистных сооружений с полной биологической очисткой и доочисткой для населения: Горняцкий, Шолоховский, Рудаков на базе р.п. Шолоховский | Стоимость включена ПКР СКИ р.п. Шолоховский |
|  | - Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточных вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка в х.Крутинский, х.Погорелов | 45445 |
|  | - Проектирование и строительство канализационных насосных станций в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 64799 |
|  | - Строительство напорных и самотечных сетей канализации в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 361153 |
|  | - Демонтаж существующих очистных сооружений в п.Горняцкий | 1500 |
|  | Инженерная подготовка территории | 144871 |
|  | - Выполнение вертикальной планировки территорий п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25342 |
|  | - Строительство малых мостов в п.Горняцкий | 17444 |
|  | - Строительство сетей дождевой канализации в п.Горняцкий | 66565 |
|  | - Строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков типа "Flotenk" в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров в п.Горняцкий | 15001 |
|  | - Организация поверхностного стока в х.Крутинский, х.Погорелов | 20519 |
|  | ТБО | 85520 |
|  | - Проектирование и строительство полигона ТБО с мусороперерабатывающей установкой в п.Горняцкий | 50160 |
|  | - Рекультивация несанкционированных свалок | 15060 |
|  | - Устройство на полигоне специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов | 20300 |

# Территория.

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Горняцкое сельское поселение граничит:

- на севере с Литвиновским сельским поселением,

- на востоке с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением,

- на юге с Нижнепоповским сельским поселением,

- на западе с Рудаковским сельским поселением.

Согласно Устава в состав муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» входит четыре населенных пункта:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района, в 19 км на юго-запад от районного центра город Белая Калитва, в 240 км от областного центра г.Ростова-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен в непосредственной близости от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и Федеральной автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны. Хутор расположен рядом с автомагистралью Федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны

Станция Грачи расположена в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий, непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград.

# Современное использование территории населенных пунктов.

### Поселок Горняцкий

Своим рождением поселок Горняцкий обязан строительству железной дороги и землям района, недра которых богаты высококачественным углем, известняками и песчаниками. Здесь сооружались шахты, вокруг которых росли поселки.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов со своими центрами и объектами культурно-бытового назначения. Территория отстойников разделила поселок на два района: Восточно-Горняцкий и Западно-Горняцкий.

Планировочная структура западной части поселка формировалась стихийно и хаотично, так как поселок начал застраиваться еще в дореволюционные годы. В связи с этим, кварталы поселка имеют неправильную геометрическую форму, нет четкой пространственной организации улиц, а также транспортных связей. Жилая застройка развивалась вдоль балки Обливинской, что затрудняло формирование четкой улично-дорожной сети.

Восточно-Горняцкий поселок формировался и застраивался в послевоенные годы. В данной части поселка наблюдается четкое планировочное решение, сложилась радиально-кольцевая структура улиц и магистралей. Планировочная структура поселка упорядочена.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В центре Восточно-Горняцкого района расположен квартал с многоквартирными жилыми домами малой этажности.

Общественно-деловой центр находится в Западно-Горняцком районе на ул. Чапаева, где сосредоточены объекты культурно-бытового назначения и здравоохранения, разбиты парки и скверы.

Центр Восточно-Горняцкого района формируется пересечением улиц Дзержинского и Театральной, где сосредоточены администрация Горняцкого сельского поселения, другие административные здания, магазины, спортивные сооружения, объекты здравоохранения, расположен парк культуры и отдыха.

Коммунально-складская зона не сформирована, отдельные участки находятся в центре поселка, в районе малоэтажной застройки и в северо-западной части поселка. Недалеко от квартала с жилыми домами малой этажности расположена территория гаражных сооружений, для хранения личного автотранспорта, проживающего в квартале населения. Также небольшие гаражные сооружения разбросаны по всей территории поселка.

Производственные территории не сформированы, располагаются в центре поселка, что налагает большие ограничения на градостроительную деятельность и развитие жилой застройки.

Рекреационная зона представлена Парком культуры и отдыха, двумя скверами, спортивной площадкой, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), газоны и клумбы.

Территории сельскохозяйственного назначения расположены в восточной и юго-западной части поселка, представлены огородническими объединениями и бывшим свиноводческим комплексом.

### Хутор Крутинский.

Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Территория хутора расположена на берегу реки Калитва, поэтому имеет вытянутую форму. Хутор расположен в непосредственной близости от федеральной автомобильной дороги М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский - государственная граница с Украиной.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва и в СЗЗ действующей свалки ТБО.

Общественно-деловой центр поселка не сформирован, отдельные объекты культурно-бытового назначения: школа, дом культуры, библиотека, магазины, почта, хаотично разбросаны по территории поселка.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), детской площадкой.

### Хутор Погорелов.

Хутор Погорелов является бывшей усадьбой бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Хутор расположен на берегу реки Калитва, поэтому вытянут вдоль реки.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва.

Общественно-деловой центр поселка представлен объектами культурно-бытового назначения: школа, клуб, медпункт, почта. На территории хутора находится культовое учреждение - Крестовоздвиженский храм.

Рекреационная зона представлена парком, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

Территории сельскохозяйственного назначения представлены садово-огородническими объединениями.

### Станция Грачи.

Станция Грачи расположена вдоль железнодорожной линии Северо-Кавказской железной дороги, состоит всего из трех улиц.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая застройка сосредоточена около железнодорожного вокзала.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

# Природные условия.

## Климат.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

## Почвы.

Почвы в основном южные черноземы. Плодородие этих почв оценивается до 60 баллов по сто бальной шкале, так как для них характерен постоянный дефицит влаги.

## Рельеф

Район расположен в пределах «Восточного Донбасса», представляет собой волнистую степную равнину, прорезанную долиной реки Калитва и широко развитой овражно-балочной сетью. Большинство оврагов приурочено к склонам речных долин, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененности и частыми, иногда сплошными обнаженными коренных пород.

Абсолютные отметки поверхности земли на водораздельных пространств изменяются от 30-40 м до 100-110 м, склонов достигает 25-50 м.

В долине реки Калитва выделяются три аккумулятивных террасы: пойма и две надпойменных.

Ширина поймы р. Калитва колеблются от 200-250 м до 1000-1400 м. Пески, сглаживающие пойму, образуют небольшие бугры наподобие дюн и блюдца выдувания, в силу чего рельеф поймы местами имеет дюнный характер.

Высотное положение поймы обеих рек в пределах города характеризуется абсолютными отметками 16-23-24 м. Пойма низких вод (до отметки 19 м абс.) заливается ежегодно и пойма высоких вод – редко.

Надпойменные террасы развиты по левобережью р. Калитва.

Высотное положение I надпойменной террасы, примерно определяется отметками 25-40 м абс. Поверхность террасы равнинная с уклоном в сторону реки. Над поймой террасы возвышается на 3-5 м. В устье реки на участке к западу от капитальной застройки краевая часть надпойменной террасы интенсивно размывается рекой. Берег здесь крутой, обрывистый, высотою более 10 м.

Вторая надпойменная терраса в рельефе не выражена. Поверхность террасы сливается с водораздельным склоном.

## Орография.

Район поселения расположен в пределах Восточного Донбасса, его поверхность представляет собой слабовсхолмленное степное пространство, расположенное на водоразделе реки Калитва. Сложена породами каменноугольного возраста, близко залегающих к поверхности и покрытыми маломощным чехлом четвертичных отложений.

Открытая часть расчленена балками с однотипной ассиметричностью склонов – с крутым правым и пологим левым берегами.

По тальвегам некоторых балок протекают небольшие водотоки, питающиеся за счет атмосферных осадков.

## Гидрография.

Главными гидрографическими элементами Горняцкого сельского поселения являются: река Калитва; пруды искусственного происхождения, связанные небольшими непересыхающими водотоками, а также ручьи балок Обливинской, Крутой, Лозной питающиеся за счет родниковых, дождевых и таловых вод. В местах выхода грунтовых вод на поверхности образуются родники.

## Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы каменноугольного возраста, многочисленные выходы на дневную поверхность которых имеют место в бортах речных долин, оврагов и балок с поверхности каменноугольные отложения прикрыты четвертичными образованиями.

Каменноугольные отложения представлены перемещающими слоями песчаников песчанистых и глинистых сланцев и подчиненными им прослоями известняков и углей.

Рассматриваемая территория находится в пределах пояса мелкой складчатости открытого Донбасса. Основным структурным элементом района является Белокалитвинская синклиналь, протягивающая в широтном направлении через весь район. Синклиналь имеет ассиметричную форму: крутое северное крыло (угол падения пластов 50º-70º) и пологое южное (углы падения пластов изменяется от 5º-15º до 40º-55º). К северному крылу Белокалитвинской синклинали приурочена промышленная углеопасность.

Угольные пласты имеют широтное простирание, непостоянную мощность, простое и сложное строение, падение пластов южное под углом 50-70º. Полезная мощность пластов колеблется от 0,45 м до 1,2 м, преобладает 0,45-0,6.

Качество углей характеризуется следующими показателями: зола - 14-28, сера-0,99-4,2, летучие вещества – 13-17, теплотворная способность – 8400-8800 ккл.

Угли относятся к маркам «ПЖ», «К», «ПС», «Т». Однако, высокая сернистость позволяет использовать угли, в основном, только как энергетическая топливо.

Вышеназванные угольные пласты разрабатываются шахтами, большинства которых к настоящему времени закрыты в связи с выработкой запасов.

Четвертичные отложения, развитые с поверхности, представлены следующими генетическими разностями:

1) элювиально-делювиальными и делювиальными суглинками водоразделов и склонов;

2) аллювиальными отложениями речных долин;

3) аллювиально - делювиальными образованиями оврагов и балок;

4) эоловыми песками;

Элювиально-делювиальные суглинки развиты в пределах водораздельной равнины, где они почти сплошным покровом прикрывают каменноугольные отложения. Мощность суглинков непостоянна и изменяется от 0 до 20м, чаще от 3-4 м до 8-10 м. Суглинки имеют типичный лессовидный облик. Они характеризуются значительной пористостью, средней уплотненностью желто-бурой окраской. В суглинках встречаются прослои мелкозернистого песка, супеси, реже глины.

Делювиальные суглинки покрывают водораздельные склоны. Они отличаются от суглинков водоразделов слоистостью и наличием обломков коренных пород.

Аллювиальными отложениями речных долин представлены отложениями пойменной и двух надпойменных террас.

Пойменная терраса р. Калитвы сложена чистыми кварцевыми мелкозернистыми песками, местами разнозернистыми, гравелистыми, мощность которых колеблется от 1,5 до 14 м.

Первая надпойменная терраса р. Калитва сложена песками различной крупности, супесями, суглинками и илами. Суглинки и илы встречаются в толще песка виде прослоев и линз мощностью от 0,3 до 2 м, редко до 4 м. В основании залегает гравийно-галечный слой карбонатных пород мощностью от долей метра до 11,5 м. Общая мощность аллювиальных отложений надпойменной террасы в среднем равна 5-12 м.

Отложения второй надпойменной террасы представлены чередующимися слоями песков, супесей, суглинков и редко глин и галечников. Мощность отложения равна 12-18 м. В долине р. Калитвы аллювиальные отложения второй надпойменной террасы представлены песками и супесями, прикрытые сверху делювиальными суглинками, мощность которых достигает 12 м.

Аллювиально – делювиальные отложения развиты в пределах многочисленных балок и оврагов и представлены песчано-глинистыми образованиями небольшой мощности.

Эоловые пески имеют место в долине реки Калитва. Они прикрывают поверхности террас и местами встречаются на коренных склонах. Мощность эоловых песков не превышает 0,5-0,8 м.

Участки шахт: Горняцкой Восточной и Западной, расположены на южном крыле основной структурной складки.

В геологическом строении месторождения принимают участие породы каменноугольной, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Толща каменноугольных образований на рассматриваемом участке представлена отложениями свит среднего отдела Донецкого карбона. Указанные свиты состоят из обычных для Донбасса пород: песчаников, сланцев песчаных (сланцев глинистых, известняков, пластами и прослоями угля и сланца углистого).

Каменноугольные отложения представлены свитами С42 и С52 среднего отдела. Отложения свиты С42  в пределах участка изучены от известняка К1 до известняка К3 мощностью 275м.

Отложения свиты С52  на оцениваемой площадке вскрыты и изучены от известняка К6 до известняка К1, мощность этих отложений составляет 305м.

Палеогеновые отложения на разведанной площади имеют повсеместное распространение. Мощность их достигает 52м. Эти породы представлены Каневско-бучающими песками, светло-зелеными опесчаненными глинами и опоковидными некрепкими песчаниками на глинистом цементе.

Неогеновые отложения распространены в северо-восточной части шахтного поля и представлены (складскими) красно-бурыми опесчаненными, плотными глинами мощностью до 18м.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение. Представлены они преимущественно красными, коричневыми и красно-бурыми делювиальными суглинками и глинами водорасведов и склонов. Мощность четвертичных отложений достигает 28,4м.

## Инженерно-геологическая оценка территории.

Рассматриваемые в комплексе естественно-природные условия района и площади промышленной углеопасности, можно выделить следующие группы территорий:

1) пригодные для застройки;

2) ограниченно пригодные для застройки;

3) исключаемые из застройки;

Территории пригодные для застройки, расположены по обоим берегам реки Калитва. Это водораздельные степные пространства, расположенные вне пределов промышленной угленосности и территория надпойменных террас р. Калитва.

Вышеназванные территории характеризуются равнинным рельефом с падением отметок поверхности к долинам рек.

На водоразделах коренные породы (песчаники, сланцы, известняки) залегают под толщей четвертичных аллювиально - делювиальных и делювиальных отложений. Четвертичные отложения представлены суглинками и глинами.

Преобладающее значение в разрезе занимают суглинки. Супеси и глины встречены в нижней части толщи при значительной мощности покровных отложений. Мощность четвертичных отложений изменяется в значительных пределах от 0 до 20-22 м, преобладает 5-8 м.

Делювиальные суглинки значительной мощности прикрывают и аллювиальные отложения второй надпойменной террасы. Первая надпойменная терраса сложена аллювиальными разнозернистыми песками с прослоями и линзами супесей и суглинков.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться в большинстве случаев четвертичные суглинки. На участках, где мощность суглинков меньше 2 м - породы карбона, зоны выветривания и в коренном залегании. В пределах первой надпойменной террасы – аллювиальные пески.

Зона выветривания – пород карбона представлена щебнем материнской породы с глинистым и песчано-глинистыми заполнителем. Мощность зоны не превышает 1,5-2,0 м.

Нормативное давление пород карбона зон выветривания может быть принято – 3 кг/см², в коренном залегании – 3-4 кг/см², в коренном залегании – 3-4 кг/см², для аллювиальных песков – 2,0-2,5 кг/см².

Суглинки в естественном залегании маловлажные, макропористые, твердой консистенции средней плотности. По данным лабораторных исследований коэффициент относительной просадочности суглинков изменяется от 0 до 0,02-0,03 и более, т.е. суглинки являются просадочными (im> 0,02) и непросадочными (im < 0,02).

Вопрос о просадочности суглинков должен решаться в каждом конкретном случае. На участках с просадочными грунтами проектирование и строительство должно вестись в соответствии со СНиП–П-Б-2-62. Нормативное давление для суглинков может быть принято 2кг/см².

Рассматриваемые территории характеризуются благоприятными гидрогеологическими условиями – подземные воды залегают значительно ниже глубины заложения фундаментов.

К территориям, ограниченно пригодным для застройки, относятся участки с уклоном поверхности от 10% до 20%. Они приурочены к береговым склонам реки Калитва.

Строительные условия здесь аналогичны строительным условиям территорий, пригодных для застройки, которые расположены в пределах водоразделов.

К категориям, исключенный из застройки, относятся:

1) Пойма реки Калитвы, затапливаемые паводком 4% обеспеченности.

2) Участки коренных склонов речных долин, уклон поверхности которых свыше 20%.

3) Овраги.

## Полезные ископаемые

На территории муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» по данным департамента по недропользованию по южному федеральному округу (Югнедра) расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

- восточная часть поля шахты № 4 «Калитва» Белокалитвинского ШУ (уголь);

- восточная часть поля шахтуправления "Горняцкое" (уголь);

- западная часть поля шахтоуправления "Шолоховское" (уголь);

- восточная часть участка "Сухой Южный" (уголь);

- восточная часть участка "Горняцкий Западный № 3" (уголь);

- участок "Горняцкий Крутой №№ 1, 2" (уголь);

- участок "Горняцкий Южный №№ 1, 2" (уголь);

- западная часть участка "Западно-Быстрянский";

- Шолоховское месторождение песков;

- Грачинское месторождение известняков и песчаников, участок Северный (известняки, песчаники), Крутинское (участок №1), Крутинское (участок №2) месторождения песчаников.

Нерудные полезные ископаемые.

В районе разрабатываются месторождения строительного сырья – известняка, песчаника, месторождения гончарных глин.

В основном месторождения находятся по берегам рек Северского Донца, Калитвы, Лихой.

В Белокалитвинском районе разрабатываются месторождения гончарной глины. У поселка Горняцкий и хутора Литвиновка расположены карьеры, разрабатывающие Литвиновское и Горяцкое месторождения глины.

- Горняцкое месторождение - глин, пригодных для производства обыкновенного глиняного кирпича марок 100-125 методом пластического формования и полусухого прессования при введении 10-12% песка, отвечающего требованиям ГОСТ 530-414 ГОСТ 5158-49.

Так же оформляются и вводятся в эксплуатацию карьеры по разработке месторождений, в том числе Крутинское (песчаник).

ООО «Шебалкина» участок разработки месторождения песчаника расположен в 1км к северо-западу от х.Крутинский.

- Крутинское месторождение - песчаников, пригодных на щебень для обычного бетона марки М 200 в конструкциях, подвергаюшихся насыщению водой. Остаток утвержденных ГКЗ балансовых запасов месторождения составляет по категории А+В+С=20116 тыс.м3. Мощность полезной толщи до 29,1 м. Горнотехнические и гидрогеологические условия эксплуатации месторождения благоприятны.

## Гидрогеологические условия.

В соответствии с геологическим строением рассматриваемого района подземные воды приурочены к каменноугольным и четвертичным отложениям.

В четвертичных отложениях отмечено 2 водоносных горизонта: в лессовидных суглинках водоразделов и склонов и в аллювиальных отложениях речных долин.

На водоразделах и склонах водоносный горизонт приурочен к контакту лессовидных суглинков с глинами или с коренными породами карбона. Горизонт имеет локальное распространение, маломощный, залегает на значительной глубине. Вода в колодцах, вскрывших грунтовые воды суглинков, как правило, горько-соленая. Дебит колодцев незначительный.

Аллювиальный водоносный горизонт развит в пределах речных долин и широко используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водовмещающими породами являются пески различной крупности и гравийно-галечные образования.

Мощность водоносного горизонта изменяется от 3-4 м до 10-16 м.

Горизонт безнапорный. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 4-5 до 8-10м от поверхности земли. Аллювиальный водоносный горизонт гидравлически связан с подземными водами коренных пород карбона и поверхностными водами водотоков.

Водообильность горизонта изменяется в значительных пределах.

Дебиты скважин имеют значения от сотых долей л/сек до 13-15 л/сек.

Подземные воды каменноугольных отложений относятся к типу трещинных напорных вод. Водоносными породами являются песчаники и известняки. Водоупором служат горизонты глинистых и песчанистых сланцев.

Наибольшей водообильностью обладают известняки, хотя и играют подчиненную роль в разрезе каменноугольных отложений. Дебиты источников, вытекающие из известняков колеблются от 0,1 л/сек до 4 л/сек, из песчаников от 0,1 л/сек до 1 л/сек.

Разведочно-эксплуатационными на воду скважинами вскрыты лишь верхние горизонты каменноугольных отложений. Дебиты скважин изменяются в значительных пределах: от безводных до 16 л/сек.

Подземные воды известняков карбона верхней части разреза каменноугольных отложений и аллювиальных отложений имеют близкий химический состав. Воды пресные (сухой остаток 0,3-0,6 гр./л), умеренно жесткие (1,2-4 мг-экв/л, постоянная жесткость составляет незначительную величину) хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Минерализация подземных вод глубоких горизонтов каменноугольных отложений согласно анализа шахтных вод колеблется от 3 г/л до 10 г/л. Общая жесткость очень высокая, иногда более 35 мг-экв/л. Для технического и питьевого водоснабжения шахтные воды не пригодны.

По данным бактериологических анализов подземные воды имеют коли-титр 333.

# Население.

## Существующее положение.

Численность населения муниципального образования Горняцкое сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2010 составила 9738 человек.

Динамика численности населения в Горняцком сельском поселении в период с 2007г. по 2010 г. приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| Населенный пункт | Численность населения по годам, чел. |  |  |  | отклонения 2010 к 2007 г., чел. | Прирост (-убыль) населения за 2007-2010 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| п.Горняцкий | 8759 | 8246 | 8104 | 8030 | -729 | -8,32 |
| х.Крутинский | 999 | 987 | 980 | 1001 | 2 | 0,20 |
| х.Погорелов | 586 | 510 | 525 | 522 | -64 | -10,92 |
| станция Грачи | 193 | 171 | 195 | 185 | -8 | -4,15 |
| Всего по поселению: | 10537 | 9914 | 9804 | 9738 | -799 | -7,58 |

По данным таблицы видно, что численность населения Горняцкого сельского поселения за анализируемый период снизилась на 799 человек или 7,58%. Значительно сократилась численность населения по административному центру поселения поселку Горняцкий, на 729 человек или 8,32%. Также снизилась численность населения и по х.Погорелов на 64 человека или 10,92%. Незначительный рост населения отмечен по хутору Крутинский на 2 человека или 0,2%. Однако, из положительных моментов можно отметить, что темпы убыли населения по Горняцкому сельскому поселению за период 2008-2010 гг. сокращаются, графически это представлено на диаграмме 2.1.1.

Диаграмма 2.1.1 Динамика численности населения Горняцкого сельского поселения за 2007-2010 гг.

Количество пенсионеров в МО Горняцкое сельское поселение в 2007-2008 гг. приведено в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2.

|  | п.Горняцкий | х.Крутинский | х.Погорелов | ст. Грачи | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенсионеры / из них инвалиды в 2008 году | 3626/1235 | 186/50 | 330/88 | 76/24 | 4218/1397 |
| Пенсионеры (по данным Паспорта МО Горняцкое сельское поселение) в 2007 году | 4730 | 279 | 170 | 70 | 5249 |

Наблюдается сокращение численности пенсионеров в поселении. Можно предположить, что уменьшение числа пенсионеров связано с сокращением общей численности населения, но данная категория лиц в демографической нагрузке остается значительной и составляет: п.Горняцкий – 44%; х.Крутинский – 19%; х.Погорелов – 65%; ст. Грачи – 44%.

Ниже в таблице 8.2.3. приведены показатели численности населения муниципального образования Горняцкое сельское поселение по данным Паспорта муниципального образования Горняцкое сельское поселение в 2007 году.

Таблица 8.2.3.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Горняцкий |  | х.Крутинский |  | х.Погорелов |  | станция Грачи |  |
|  |  | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г | На 01.01.07г | На 01.07.07г |
|  | Численность населения (чел), в т.ч.: | 8759 | 8759 | 999 | 999 | 586 | 586 | 193 | 193 |
|  | работающих | 1876 | 1876 | 316 | 316 | 140 | 140 | 58 | 58 |
|  | пенсионеров | 4721 | 4730 | 292 | 279 | 175 | 170 | 69 | 70 |
|  | учащихся | 814 | 814 | 162 | 162 | 63 | 63 | 33 | 33 |
|  | дошкольного возраста | 282 | 282 | 68 | 68 | 31 | 31 | 7 | 7 |
|  | женщин | 4861 | 4861 | 556 | 556 | 349 | 349 | 111 | 111 |
|  | мужчин | 3898 | 3898 | 443 | 443 | 237 | 237 | 82 | 82 |

В процентном выражении структура населения представлена на диаграмме 2.1.2.

## Прогноз численности населения.

Концепция демографического развития Горняцкого сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Горняцкого сельского поселения принят 2007-2008гг., где процент среднегодового убыли населения составляет 2%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения Горняцкого сельского поселения основным фактором сокращения темпов убыли населения является естественный прирост;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Горняцкого сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня 10,0‰.

Прогноз численности населения Горняцкого сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного притока |  |
| Горняцкое сельское поселение |  |  |  |  |
| 2009-2015 | 66 | 40 | 26 | 9804 |
| 2015-2029 | 206 | 124 | 82 | 10010 |
| Поселок Горняцкий |  |  |  |  |
| 2009-2015 | 11 | 7 | 4 | 8041 |
| 2015-2029 | 34 | 21 | 13 | 8075 |
| Хутор Крутинский |  |  |  |  |
| 2009-2015 | 23 | 14 | 9 | 1024 |
| 2015-2029 | 76 | 46 | 30 | 1100 |
| Хутор Погорелов |  |  |  |  |
| 2009-2015 | 28 | 17 | 11 | 550 |
| 2015-2029 | 85 | 51 | 34 | 635 |

Базовый прогноз численности населения Горняцкого сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района. Численность населения Горняцкого сельского поселения была определена на уровне 10537 человек на начало 2008 года, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Горняцкого сельского поселения на расчетный срок принята 10010 человека, поселка Горняцкий – 8075 человек, хутора Крутинский – 1100 человек, хутора Погорелов – 635 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Горняцкого сельского поселения приведено в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Горняцкий | 8030 | 8041 | 8075 |
| Хутор Крутинский | 1001 | 1024 | 1100 |
| Хутор Погорелов | 522 | 550 | 635 |
| Станция Грачи | 185 | 197 | 210 |
| Всего по сельскому поселению | 9738 | 9804 | 10010 |

# Современное использование территории населенных пунктов.

- Поселок Горняцкий.

Своим рождением поселок Горняцкий обязан строительству железной дороги и землям района, недра которых богаты высококачественным углем, известняками и песчаниками. Здесь сооружались шахты, вокруг которых росли поселки.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов со своими центрами и объектами культурно-бытового назначения. Территория отстойников разделила поселок на два района: Восточно-Горняцкий и Западно-Горняцкий.

Планировочная структура западной части поселка формировалась стихийно и хаотично, так как поселок начал застраиваться еще в дореволюционные годы. В связи с этим, кварталы поселка имеют неправильную геометрическую форму, нет четкой пространственной организации улиц, а также транспортных связей. Жилая застройка развивалась вдоль балки Обливинской, что затрудняло формирование четкой улично-дорожной сети. Центр Западно-Горняцкого поселка – линейного типа (ул.Чапаева).

Восточно-Горняцкий поселок формировался и застраивался в послевоенные годы. В данной части поселка наблюдается четкое планировочное решение, сложилась радиально-кольцевая структура улиц и магистралей. Планировочная структура поселка упорядочена.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В центре Восточно-Горняцкого района расположен квартал с жилыми домами малой этажности.

Общественно-деловой центр находится в Западно-Горняцком районе на ул. Чапаева, где сосредоточены объекты культурно-бытового назначения и здравоохранения, разбиты парки и скверы. Улица Чапаева является и центральной транспортной магистралью западного района.

Центр Восточно-Горняцкого района формируется Т-образным пересечением улиц Дзержинского и Театральной, где сосредоточены администрация Горняцкого сельского поселения, другие административные здания, магазины, спортивные сооружения, объекты здравоохранения, расположен парк культуры и отдыха. Улица Дзержинского является главной транспортной магистралью восточного района.

Коммунально-складская зона не сформирована, отдельные участки находятся в центре поселка, в районе малоэтажной застройки, в северо-западной части поселка. Недалеко от квартала с жилыми домами малой этажности расположена территория гаражных сооружений, для хранения личного автотранспорта, проживающего в квартале населения. Также небольшие гаражные сооружения разбросаны по всей территории поселка.

Производственные территории не сформированы, располагаются почти в центре поселка, что является большим ограничением градостроительной деятельности и развитием жилой застройки. К производственной зоне также относится зона железной дороги.

Рекреационная зона представлена Парком культуры и отдыха, двумя скверами, спортивной площадкой, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), газоны и клумбы.

Территории сельхозиспользования расположены в восточной и юго-западной части поселка, представлены огородническими объединениями и бывшим свиноводческим комплексом.

## Хутор Крутинский.

Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Территория хутора расположена на берегу реки Калитва, поэтому имеет вытянутую форму.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва и в СЗЗ действующей свалки ТБО.

Общественно-деловой центр поселка не сформирован, отдельные объекты культурно-бытового назначения: школа, дом культуры, библиотека, магазины, почта, хаотично разбросаны по территории поселка.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен), детской площадкой.

Территории сельхозиспользования представлены огородническими объединениями.

## Хутор Погорелов.

Хутор Погорелов является бывшей усадьбой бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвенского района, Ростовской области. Хутор расположен на берегу реки Калитва, поэтому вытянут вдоль реки.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Часть территории жилой застройки расположена в водоохраной зоне р.Калитва.

Общественно-деловой центр поселка представлен объектами культурно-бытового назначения: школа, клуб, медпункт, почта. В хуторе находится культовое учреждение - Крестовоздвиженский храм.

Рекреационная зона представлена парком, детской площадкой, а также имеются многолетние зеленые насаждения в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

Территории сельхозиспользования представлены огородническими объединениями.

## Станция Грачи.

Станция Грачи расположена вдоль железнодорожной линии Северо-Кавказской железной дороги, состоит всего из трех улиц.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловая застройка находится около железнодорожного вокзала, здесь же расположена братская могила.

Рекреационная зона представлена многолетними зелеными насаждениями в виде отдельных (незначительных) лесополос (акация, клен).

# Развитие планировочной структуры населенных пунктов. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## Развитие планировочной структуры поселка Горняцкий.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов: Западно-Горняцкого и Восточно-Горняцкого.

Планировочная структура западной части поселка имеет неправильную геометрическую форму, нет четкой пространственной организации. Жилая застройка развита вдоль балки Обливинской. Западно-Горняцкий район наиболее застроен и не имеет свободных территорий под застройку.

Восточная часть поселка имеет четкое планировочное решение, структура упорядочена.

Наиболее оптимальной территорией для развития восточной части поселка является территория в южном и юго-восточном направлении населенного пункта.

Проектом генерального плана в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6 предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, размер участков не более 0,2 га.

В кварталах 7, 8, 9, 10 генеральным планом предлагается малоэтажная жилая застройка.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях признана наиболее перспективным направлением строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Рядом с проектируемыми жилыми кварталами на месте уже существующего лесного массива планируется разбить парк. Парк станет новым местом для отдыха людей. Здесь намечается проводить народные гуляния, различные ярмарки, аттракционы и т. д. Парковая зона будет разбита на зону активного отдыха и зону кратковременного отдыха. Зона активного отдыха будет оформлена малыми архитектурными формами, газонами, станет одним из новых центров притяжения горожан.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 11 генеральным планом предлагается размещение культурно-спортивного комплекса на 1000 мест, в квартале 12 детского сада на 80 мест. В квартале 14 предлагается размещение общеобразовательной школы на 300 мест. В кварталах 13 и 15 будут расположены пожарное депо и банно-прачечный комплекс на 60 мест соответственно.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны: создание парков и скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Резервируются значительные территории для муниципальных нужд.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № кв. | Наименование территории | Площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 6,3 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 2,6 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 5 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 6 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 3,3 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 5,5 |  | 1 |
| 7 | Малоэтажная жилая застройка | 2,2 |  | 2 |
| 8 | Малоэтажная жилая застройка | 4,6 |  | 2 |
| 9 | Малоэтажная жилая застройка | 6,2 |  | 2 |
| 10 | Малоэтажная жилая застройка | 5,0 |  | 2 |
|  | Всего: | 46,7 |  |  |
| 11 | Общественно-деловая застройка (КСК на 1000 мест) | 3,3 | 2,4 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (д/сад на 80 мест) | 1,8 | 1,3 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (пождепо) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (школа на 300 мест) | 1,9 | 1,4 | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (баня на 60 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
|  |  | 9,2 | 6,6 |  |

## Развитие планировочной структуры хутора Крутинский

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора, территория которого расположена на берегу р.Калитва.

Развитие хутора предлагается вести в юго-восточном направлении на свободных территориях. Предлагается размещение двух коттеджных районов современного типа.

Один район состоит из 9-ти кварталов, где в 9,10,11,12-17 кварталах разместится индивидуальная жилая застройка. Другой район, расположенный немного южнее первого, состоит из 4 кварталов, где в 18,19,20,21 кварталах также планируется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В центре перспективной жилой застройки в 1 квартале планируется построить школу. Севернее школы между перспективной жилой застройкой и планируемой рекреационной зоной во 2 квартале разместится детский сад. Южнее школы в 3 квартале предлагается расположить ФАП. Рядом с ФАП и перспективной жилой застройкой планируется построить в кварталах 7 и 8 рынок и БПК соответственно.

Культурно-спортивный комплекс планируется в южной части хутора в квартале 4 рядом с перспективной жилой застройкой. Северо-восточнее КСК предусмотрено разместить: гостиницу в 5 квартале и кафе в 6 квартале.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение почти в 2 раза рекреационной зоны путем размещения парка, скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| № кв. | Наименование территории | площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ИЖС | 0,8 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 0,5 |  | 1 |
| 11 | ИЖС | 5,5 |  | 1 |
| 12 | ИЖС | 3,6 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 14 | ИЖС | 2,3 |  | 1 |
| 15 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 16 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 17 | ИЖС | 2,25 |  | 1 |
| 18 | ИЖС | 3,3 |  | 1 |
| 19 | ИЖС | 3,5 |  | 1 |
| 20 | ИЖС | 4,7 |  | 1 |
| 21 | ИЖС | 3,2 |  | 1 |
|  |  | 41,65 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа на 50 мест) | 2,5 | 1,8 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (д/сад на 30 мест) | 0,8 | 0,6 | 2 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (ФАП) | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (КСК на 200 мест) | 2,7 | 1,9 | 2 |
| 5 | Общественно-деловая застройка (гостиница на 10 мест) | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 6 | Общественно-деловая застройка (кафе) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 7 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 8 | Общественно-деловая застройка (БПК на 10 мест) | 2,25 | 1,6 | 2 |
|  |  | 10,05 | 7,2 |  |

## Развитие планировочной структуры хутора Погорелов.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора, территория которого расположена на берегу р.Калитва.

Развитие хутора предлагается вести в восточном направлении на свободных территориях.

Предлагается размещение одного коттеджного района современного типа, состоящего из 9-ти кварталов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 10 рядом с планируемой рекреационной зоной, существующей и перспективной жилой застройкой планируется построить детский сад. Восточнее детского сада в 16 квартале расположится торговый комплекс и рынок. Южнее детского сада рядом с планируемой жилой застройкой предлагается в 11 квартале разместить школу. Магазины планируются в 13 и 14 кварталах.

Культурно-спортивный комплекс предлагается юго-западнее школы в квартале 12 рядом с планируемой рекреационной зоной.

Южнее КСК рядом с перспективной жилой застройкой планируется построить в 15 квартале БПКПредлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны путем размещения парка и скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| № м-на | Наименование территории | Площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 2,4 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 4,3 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 1,7 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 2,5 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 4,2 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 4,55 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 4,2 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 4,55 |  | 1 |
|  |  | 31,8 |  |  |
| 10 | Общественно-деловая застройка (д/сад 25 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (школа 60 мест) | 2,0 | 1,4 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (КСК 150 мест) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (магазин) | 0,2 | 0,1 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (магазин) | 0,3 | 0,2 | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (БПК на 10 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
|  | спорт. площадка | 0,9 | 0,6 | 2 |

## Анализ исходного состояния жилищно–коммунального хозяйства.

# Жилой фонд и развитие жилых зон.

## Существующий жилой фонд.

Сводные данные по жилому фонду на территории Горняцкого сельского поселения в 2006-2008гг., предоставленные Федеральной службой Государственной статистики, приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных |  | 271.7 | 218.3 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных |  | 30.2 | 13.6 |
| Общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, тыс. кв.м | тысяча метров квадратных |  |  | 5.0 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах, человек | человек |  | 1100 | 700 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, человек | человек |  | 137 | 203 |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов, человек | человек |  | 126 |  |

Ветхими и аварийными в Горняцком сельском поселении признаны дома общей площадью 18,6тыс. м2, из них: ветхими – 13,6тыс. м2; аварийными – 5,0тыс. м2, где проживают: в ветхих жилых домах – 700 человек; в аварийных – 203 человека.

Удельный вес ветхого жилого фонда составляет 8,5% от общей площади жилого фонда.

Распределение жилого фонда Горняцкого сельского поселения по населенным пунктам, входящим в состав поселения, приведено в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2

| Населенный пункт | Жилой фонд, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Поселок Горняцкий | 190,1 |
| Хутор Крутинский | 14,4 |
| Поселок Погорелов | 7,92 |
| Станция Грачи | 5,88 |
| Горняцкое сельское поселение | 218,3 |

Информация о состоянии многоквартирных домов в Горняцком сельском поселении:

- Общая площадь – 72,6тыс.м2

- Площадь ветхого и аварийного жилья – 16,83 тыс.м2

- Всего многоквартирных домов – 205 шт.

- в том числе (1-2-х этажных) – 203 шт.

(3-х этажных) – 2 шт.

- Благоустройство жилого фонда с К – 0,6 -149 шт.

К – 0,8 -56 шт.

- Структура жилого фонда по материалу стен:

- кирпичные – 56 шт.

- сборно-щитовые – 63 шт.

- шлакоблочные – 58 шт.

- каменные – 28 шт.

- Года постройки многоквартирных домов и их количество (штук):

| 1904 г. | 1910 г. | 1917 г. | 30-е гг. | 40-е гг. | 50-е гг. | 60-е гг. | 70-е гг. | 80-е гг. | 1992 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 121 | 22 | 8 | 8 | 1 |

В Горняцком сельском поселении 59% многоквартирных домов построено в 50-е годы.

Перечень многоквартирных домов в Горняцком сельском поселении, признанных до 01.01.2007 г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, представлен в таблице 6.1.3

Таблица 6.1.3.

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, признанных аварийными | Общая площадь жилых помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме, квадратных метров |
| --- | --- | --- |
|  | ул.Телеграфная, 24 | 225,3 |
|  | ул.Чапаева, 21 | 129,2 |
|  | ул.Садовая, 4 | 56,3 |
|  | ул.Садовая, 7 | 80,0 |
|  | ул.Железнодорожная, 49 | 110,1 |
|  | ул.Гоголя, 3 | 29,8 |
|  | ул.Гоголя, 11 | 31,3 |
|  | ул.Фрунзе, 16 | 89,4 |
|  | ул.Фрунзе, 18 | 73,8 |
|  | ул.Школьная, 26 | 112,6 |
|  | ул.Радищева, 1 | 98,8 |
|  | ул.Циолковского, 9 | 428,7 |
|  | ул.Циолковского, 1 | 350,4 |
|  | ул.Центральная, 5 | 735,5 |
|  | ИТОГО | 2551,2 |

Информация о наличии многоквартирных домов в Горняцком сельском поселении, признанных до 01.11.2008 года аварийными, непригодными для проживания, приведена в таблице 8.3.4.

Таблица 8.3.4.

| № п/п | Адрес | Отселяемая площадь жилых помещений | Количество квартир |  |  | Количество граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе в муниципальной собственности | В том числе в частной собственности |  |
| Горняцкое сельское поселение |  | 1428,2 | 44 | 12 | 32 | 62 |
|  | ул.Спасательная, 15 | 221,1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
|  | ул.Театральная, 36 | 111,0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
|  | ул.Циалковского, 11 | 399,6 | 8 | 0 | 8 | 15 |
|  | ул.Строительная, 16 | 348,9 | 8 | 5 | 3 | 15 |
|  | ул.Кошевого, 4 | 77,0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|  | ул.Казарма, 8 | 186,0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
|  | пер.Путевой, 43 | 84,6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | Ст.Грачи ул.Железнодорожная, 21 |  |  |  |  |  |

Информация по вводу жилья в Горняцком сельском поселении в 2006-2007гг., предоставленная Федеральной службой Государственной статистики, приведена в таблице 6.1.5.

Таблица 6.1.5.

Ввод жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 150 | 450 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м. общей площади | квадратный метр общей площади | 150 | 450 |

Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности по данным паспорта муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвенского муниципального района на 01.07.2007г. приведено в таблице 6.1.6.

Таблица 6.1.6.

| Наименование характеристики | Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Горняцкий |  | х.Крутинский |  | х.Погорелов |  | станция Грачи |  |
|  | на 01.01.07 | на 01.07.07 | на 01.01.07 | на 01.07.07 | на 01.01.07 | на 01.07.07 | на 01.01.07 | на 01.07.07 |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |

## Развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией Горняцкого сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 218,3 тысяч м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют 1-2 квартирные одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 18,6 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Горняцкому сельскому поселению 20,7м2.

На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Поселок Горняцкий

Существующий жилой фонд поселка Горняцкий по данным Ростовстата за 2008 год составляет 190,1 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 21,7 м2/чел.

Ветхими и аварийными признаны дома общей площадью 18,6 тыс. м2.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8075 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 242,25 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 190,1 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 18,6 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 171,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 70,75 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 67,9 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 2,85 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га |  |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 46,8 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 7,9 |

Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых Территориях, га | На свободных Территориях, га |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 18,7 | 13,25 | 7,9 | 28,8 |
| - малоэтажная жилая застройка | 81,3 | 57,5 | - | 18 |
| ИТОГО | 100 | 70,75 | 7,9 | 46,8 |

Для размещения 70,75 тыс. м2 жилья понадобится территория в 54,7 га. Из них на 46,8 га разместится новое жилищное строительство 67,9 тыс. м2 жилья, а на 7,9 га будет произведена реконструкция 2,85 тыс.м2.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 10,4 | 360 | 28,8 |
| - малоэтажная жилая застройка | 57,5 | 3200 | 18 |
| Итого | 67,9 | - | 46,8 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

поселка Горняцкий на первую очередь строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 6,3 | 0,023 | 2,3 |  |  | 2,3 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,6 | 0,044 | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 5 | 0,082 | 1,8 |  |  | 1,8 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 6 | 0,016 | 2,2 |  |  | 2,2 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 3,3 | 0,023 | 1,2 |  |  | 1,2 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 5,5 | 0,016 | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 2,2 | 0,235 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 4,6 | 0,491 | 14,7 | 14,7 |  |  |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 6,2 | 0,661 | 19,8 | 19,8 |  |  |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 5,0 | 0,533 | 16,0 | 16,0 |  |  |
| Итого | 46,8 | 2,124 | 67,9 | 57,5 |  | 10,4 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,9 | 0,095 | 2,85 |  |  | 2,85 |
| Всего | 54,7 | 2,219 | 70,75 |  | 57,5 | 13,25 |

На первую очередь генерального плана предусмотрено строительство10,4 тыс. м2, на расчетный срок 60,35 тыс. м2.

Хутор Крутинский

Существующий жилой фонд хутора Крутинский по данным Ростовстата за 2008 год составляет 14,4тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 14,4 м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1100 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 33,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 14,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 18,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 18,6 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 18,6 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 41,65 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 41,65 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 18,6 | - | 18,6 |
| ИТОГО | 100 | 18,6 | - | 18,6 |

Для размещения 18,6 тыс.м2 потребуется 41,65га.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 18,6 | 450 | 41,65 |
| Итого | 18,6 |  | 41,65 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

хутора Крутинский на первую очередь строительства.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 0.8 | 0.012 | 0.4 |  |  | 0.4 |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 0.5 | 0.008 | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 11 квартал перспективной жилой застройки | 5.5 | 0.083 | 2.5 |  |  | 2.5 |
| 12 квартал перспективной жилой застройки | 3.6 | 0.054 | 1.6 |  |  | 1.6 |
| 13 квартал перспективной жилой застройки | 4.0 | 0.060 | 1.8 |  |  | 1.8 |
| 14 квартал перспективной жилой застройки | 2.3 | 0.035 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 15 квартал перспективной жилой застройки | 4.0 | 0.060 | 1.8 |  |  | 1.8 |
| 16 квартал перспективной жилой застройки | 4.0 | 0.060 | 1.8 |  |  | 1.8 |
| 17 квартал перспективной жилой застройки | 2.25 | 0.034 | 1.0 |  |  | 1.0 |
| 18 квартал перспективной жилой застройки | 3.3 | 0.050 | 1.5 |  |  | 1.5 |
| 19 квартал перспективной жилой застройки | 3.5 | 0.053 | 1.6 |  |  | 1.6 |
| 20 квартал перспективной жилой застройки | 4.7 | 0.071 | 2.1 |  |  | 2.1 |
| 21 квартал перспективной жилой застройки | 3.2 | 0.048 | 1.4 |  |  | 1.4 |
| Итого | 41.65 | 0.625 | 18.7 | - |  | 18.7 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 41.65 | 0.625 | 18.7 | - | 18.7 |  |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для хутора Крутинский, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселке.

Хутор Погорелов

Существующий жилой фонд хутора Погорелов по данным Ростовстата за 2008 год составляет 7,92тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 13,5м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 700 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 21,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 7,92 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 13,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 13,1 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 13,1 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 31,8 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 31,8 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 13,1 | - | 13,1 |
| ИТОГО | 100 | 13,1 | - | 13,1 |

Для размещения 13,1 тыс.м2 потребуется 31,8га.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 13,1 | 410 | 31,8 |
| Итого | 13,1 |  | 31,8 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства хутора Погорелов на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 3.4 | 0.046 | 1.39 |  |  | 1.39 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 2.4 | 0.033 | 0.98 |  |  | 0.98 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 4.3 | 0.059 | 1.76 |  |  | 1.76 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 1.7 | 0.023 | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 2.5 | 0.034 | 1.03 |  |  | 1.03 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 4.2 | 0.057 | 1.72 |  |  | 1.72 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 4.55 | 0.062 | 1.87 |  |  | 1.87 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 4.2 | 0.057 | 1.72 |  |  | 1.72 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 4.55 | 0.062 | 1.87 |  |  | 1.87 |
| Итого | 31.8 | 0.435 | 13.1 | - |  | 13.1 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 31.8 | 0.435 | 13.1 | - | 13.1 |  |

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для хутора Погорелов, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселке.

# Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие               общественно-деловых зон.

Следует отметить, что Горняцкое сельское поселение имеет относительно развитую социальную инфраструктуру. Однако, она весьма неравномерна по составу, функциям и по территориальному развитию образующих ее объектов. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий.», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- П.Горняцкий:

- школа (300 мест);

- детский сад (80 мест);

- КСК

- Баня (60 мест).

- Х.Крутинский:

- Школа на 50 мест;

- детский сад на 30 мест;

- ФАП;

- КСК на 200 мест;

- рынок;

- банно-прачечный комбинат на 10 мест;

- кафе;

- гостиница на 10 мест.

- Х.Погорелов:

- Школа на 60 мест;

- детский сад на 25 мест;

- КСК на 150 мест;

- Магазины;

- БПК 10 мест.

- спортивная площадка.

# Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается перенос производственного комплекса по переработке и утилизации отходов горнодобывающего производства расположенного в п.Горняцкий за границу населенного пункта. Увеличить территории коммунально-складских предприятий, расположенных в населенных пунктах: х.Крутинский, х.Погорелов для размещения объектов инженерной инфраструктуры (площадок водопроводных сооружений), для развития малого предпринимательства.

# Зоны рекреационного назначения.

Белокалитвинский район расположен в центре Ростовской области. Его богатое историческое прошлое, наличие природных, рекреационных и культурных факторов привлекает туристов и экскурсантов.

В то же время многие объекты туристской индустрии, в том числе памятники истории и культуры нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Для привлечения в район туристов и экскурсантов требуется создать современную туристско-рекреационную инфраструктуру, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения района.

Приоритетные направления развития туриндустрии:

- въездной и внутренний туризм;

- привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материальной базы;

- формирование новых туристских маршрутов.

- Основные виды туризма в районе:

- сельский этнографический туризм в сочетании с событийным;

- историко-культурный туризм;

- водный и конный виды туризма;

- спортивно-развлекательный туризм.

В целях обеспечения туристской привлекательности Белокалитвинского района, необходимо благоустроить территорию основных турмаршрутов. Основным компонентом программ по приему туристов и экскурсантов могут стать мероприятия событийного туризма. Одним из перспективных объектов реализации этих программ является хутор Погорелов. Здесь имеются все условия для развития сельского туризма в сочетании его с этнографическим и событийным туризмом. Для туроператоров Ростовской области этот хутор может стать местом для нового турмаршрута «Каяльская тропа».

В рамках подпрограммы «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов» (приложение 2 к Программе) будет оказано содействие в создании этнодеревни. Инициатором проекта выступает НП «Дирекция молодежных программ».

На территории хутора начато строительство следующих объектов:

- духовно-патриотического комплекса «Слово о полку Игореве», включающего: Крестовоздвиженский храм, музей из камня под открытым небом, каменные террасы, административный корпус по работе с молодежью, мастерская деревообработки, пасека, виноградная и абрикосовая плантация;

- культурно-исторического комплекса им. М.К. Ефремовой, где планируется установить памятный знак «Воинам Игоревой рати», построить трибуну на 4 тыс. мест, городок для размещения туристов с водяной мельницей и сторожевой вышкой.

# Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время система водоснабжения п. Горняцкий представляет собой водопроводную линию Ø275мм, проходящую через весь посёлок, от которой отходят в основном тупиковые участки сети  Ø50 — 150 мм и соединяющую два источника водоснабжения:

От водозабора «Луговой» вода подаётся по водоводу Ø 300 мм в западную часть посёлка, расположенного на левом берегу р. Калитва между х. Ленин и с. Литвиновка (находится на балансе ООО «Исток»). В состав водозаборных сооружений входят: 7 артезианских скважин (общая проектная производительность – 4300 м³/сут; фактическая - 3600 м³/сут), резервуар чистой воды (ёмкостью 60 м³) и насосная станция Ι-го подъёма. Приёмный резервуар и насосная станция смонтированные как временный вариант для 4-х скважин, сегодня не обеспечивают возможную водоотдачу водозабора (2000-2500 м³/сут). Вода соответствует требованиям нормативов РФ «Вода питьевая».

Проектное предложение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

160л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в малоэтажных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и т. д.

90 л/сут на одного человека — норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89* и составляют:

Для п. Горняцкий:

- на наружное — 15 л/с (при количестве жителей от 5 000 до 10 000 чел.);

- на внутреннее — 2х5 = 10 л/с (здание дома культуры);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

- Время тушения пожара — 3 часа;

Для  х. Крутинский:

- на наружное — 15 л/с (при количестве жителей до 1 000 до 5 000 чел.);

- на внутреннее — 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

- Время тушения пожара — 3 часа;

Для  х. Погорелов:

- на наружное — 10 л/с (при количестве жителей до 1 000 чел.);

- на внутреннее — 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

Время тушения пожара — 3 часа.

Максимально учитывая сложившуюся схему водоснабжения п. Горняцкий предусматривается:

- расширение водозаборных сооружений: приёмного резервуара и насосной станции I-го подъёма на водозаборе «Луговой» с доведением водозабора «Луговой» до проектной производительности 4300 м³/сут;

- строительство площадки водопроводных сооружений в северо-западной части п. Горняцкий в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 700 м³ каждый (для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запасов западной части п. Горняцкий,  х. Крутинский, х.Погорелов, х.Рудаков) и насосная станция  II-го подъёма;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 225 мм в существующих кварталах посёлка.

По х. Крутинский предлагается:

- строительство водовода  Ø 160 мм от насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий до х. Крутинский с устройством в х. Крутинском площадки водопроводных сооружений в составе: три резервуара чистой воды ёмкостью по 250 м³ каждый и насосной станции III-го подъёма, с выделением группы насосов в х. Погорелов;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 160 мм в существующих кварталах посёлка Крутинский.

Для х. Погорелов предусматривается:

- строительство водовода  Ø 110 мм от насосной станции III-го подъёма в х. Крутинский до х. Погорелов с устройством в х. Погорелов площадки водопроводных сооружений в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 150 м³ каждый и насосной станции IV-го подъёма;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых и существующих кварталах посёлка Погорелов Ø 110 – 160 мм.

На существующих и планируемых водопроводных сетях Ø 100 мм и более в населённых пунктах п. Горняцкий, х. Крутинский и х. Погорелов предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры.

Планируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 Ø110÷225 мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания планируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

По станции Грачи проектом предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л, которые устанавливаются в подсобном помещении жилого дома. В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для обеспечения наружного пожаротушения в местах не оборудованных кольцевыми сетями водопровода (ст. Грачи и переулок Западный в п.Горняцкий) пожаротушение предусматривается от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 108м³. Резервуары оснащаются водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принимается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водоотведение.

Существующее положение

В настоящее время на территории п. Горняцкий действует система отвода бытовых сточных вод от восточной части посёлка на поселковые канализационные очистные сооружения биологической очистки "ТАБС - 110", которые расположены в центральной части поселка.

Канализационные очистные сооружения представляют собой очистные сооружения заводского изготовления, процесс очистки которых состоит из механической и биологической очистки сточных вод, их обеззараживания и обезвоживания ила. По данным ООО "Исток" проектная производительность действующих КОС составляет 2600 м3/сут, фактическая – 200 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в б. Обливенская и далее в р. Калитва.

Поселковая сеть канализации включает в себя самотечную сеть диаметром 150-200 мм;

Общая протяженность поселковых канализационных сетей по данным ООО "Исток" на 2008 год составляет 7,3 км при средней изношенности 81,4%. В срочной замене нуждается 5 км или 68,5% от их общего количества.

Канализование общественных и жилых зданий западной части посёлка Горняцкий, хуторов Крутинский, Погорелов и станции Грачи на сегодняшний день осуществляется в выгребы, откуда сточные воды периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение

В связи с тем, что п. Горняцкий и р. п. Шолоховский фактически соединяются в единый населённый пункт, а роза ветров показывает среднегодовое преобладание ветров восточного и западного направлений, что не  благоприятно для обоих посёлков, представляется целесообразным устройство единых канализационных очистных сооружений для населённых пунктов Шолоховский, Горняцкий и Рудаков с полной биологической очисткой и доочисткой общей производительностью 4500 м3/сут на базе существующих КОС р. п. Шолоховский, что уже предусмотрено проектом генерального плана р. п. Шолоховский.

Проектом предлагается развитие самотечно-напорной системы водоотведения для п. Горняцкий, с отведением сточных вод на  очистные сооружения  в р. п. Шолоховский, и с заменой 100% - изношенных  участков трубопроводов.

Существующие очистные сооружения «ТАБС-110» подлежат демонтажу с выполнением всех необходимых требований органов санитарно-эпидемиологического надзора и мероприятий по восстановлению земельного участка.

Для хуторов Крутинский и Погорелов проектом предлагается устройство автономных самотечно-напорных систем водоотведения с очисткой сточных вод на индивидуальных для каждого населённого пункта блочных установках контейнерного типа полной биологической очистки сточных вод серии «Ёрш» с устройством установок по обработке осадка и с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории фирмы «ЭКОС».

Станции биологической очистки сточных вод предлагается разместить на расстоянии не менее 200 м к югу от каждого из населённых пунктов. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрено производить в р.Калитва.

- для х. Крутинский - Е-200, производительностью 150-230 м³/сут (2,14 л/с),  расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Погорелов по руслу р. Калитва составляет 1,8 км;

- для х. Погорелов — Е-100, производительностью 70-120 м³/сут (1,36 л/с), расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Верхнепопов — 4,5 км.

При размещении элементов систем водоотведения в водоохранных зонах р. Калитва проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых канализационных колодцев и люки-лазы проектируемых канализационных насосных станций должны быть выверены на 20 см выше отметки однопроцентного затопления;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- на все бетонные и железобетонные конструкции наносится гидроизоляция, выполненная по технологии «Пенетрон».

Для утилизации бытовых сточных вод станции Грачи проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», которая:

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания не требуется спец. техника или специально обученный персонал;

- обладает малой энергоёмкостью.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического надзора, и  рекомендовать эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

- Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время в п. Горняцкий централизованное теплоснабжение осуществляется от газовой котельной №17, которая располагается по адресу ул. Театральная 22. Остальная общественно-деловая и индивидуальная застройка в основном имеет печное отопление. Основной вид топлива уголь. В перспективе поселок газифицируется.

В х. Крутинский централизованное теплоснабжение отсутствует. Общественно-деловая и индивидуальная застройка имеет автономные источники тепла. Основной вид топлива газ.

В х. Погорелов централизованное теплоснабжение отсутствует. Общественно-деловая и индивидуальная застройка снабжается теплом от собственных печек. Основной вид топлива - уголь. В перспективе поселок газифицируется

Проектное предложение

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии в проектируемых кварталах устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Поселок Горняцкий.

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 1-30 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Квартал №11, в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс и квартал №14, в котором будет располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№1(тепловая мощность 1,261МВт/1,084Гкал/ч).

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в №15 квартале и пожарного депо располагаемого в квартале №13, предлагается осуществить от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№2(тепловая мощность 0,498МВт/0,428Гкал/ч).

Квартал №12, в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№1 (тепловая мощность 0,365МВт/0,314Гкал/ч).

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений  и учреждений отдыха.

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 35 квартале, предлагается осуществить от автономного источника тепла - встроенной газовой котельной (тепловая мощность 0,245МВт/027Гкал/ч).

Хутор Крутинский.

Квартал №1, в котором будет  располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№2, тепловая мощность котельной  0,491МВт(0,422Гкал/ч).

Квартал №2, в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№3, тепловая мощность котельной 0,167МВт(0,143Гкал/ч).

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5. Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Квартал №4, в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс , предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№4.(тепловая мощность 0,744МВт/0,640Гкал/ч)  .

Теплоснабжение гостиницы и кафе, располагаемых в 5 и 6  кварталах, предлагается осуществить  от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№3 тепловая мощность котельной 0,198МВт(0,171Гкал/ч).

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 8 квартале, предлагается осуществить от  отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№5 газовой котельной,  (тепловая мощность 0,438МВт/0,377Гкал/ч).

Тепловые сети от котельных прокладываются бесканально из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полителеновой оболочке. (СП 41-105-2002).

Теплоснабжение рынка, располагаемого в 7 квартале и фельшерского-акушерского пункта, располагаемого в 3 квартале, предлагается осуществить от  автономных источника тепла.

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 9-21 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Хутор Погорелов

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 1-9 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Квартал №10 (тепловая мощность 0,192МВт/0,165Гкал/ч), в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№1.

Квартал №11 (тепловая мощность 0,387МВт/0,333Гкал/ч), в котором будет располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№2.

Квартал №12 (тепловая мощность 0,418МВт/0,36Гкал/ч), в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№3.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Теплоснабжение магазинов, располагаемых в 13 и 14 кварталах, предлагается осуществить от автономных источников тепла (газовых котлов.)

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 15 квартале, предлагается осуществить от автономного источника тепла - встроенной газовой котельной (тепловая мощность 0,18МВт/0,155Гкал/ч).

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

- Газоснабжение.

Существующее положение

Газоснабжение Горняцкого сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе в основном сжиженного и частично природного газа. Газификация сельского поселения производится в соответствии с Программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области и проводится поэтапно. В настоящее время частично газифицирован поселок Горняцкий, не газифицированы: х. Крутинский , х. Погорелов, ст.Грачи.

От ГРС (п. Шолоховский) до п. Горняцкий имеется газопровод высокого давления  первой категории (1,2 МПа) диаметром 219мм и 159 до головного газорегуляторного пункта (ГГРП) по ул. Коммунистической. В ГГРП давление газа снижается до среднего (0,3 МПа) и низкого. На территории поселка, в соответствии с проектами газоснабжения, построены газопроводы и ШРП.

Для газоснабжения хутора Крутинский и хутора Погорелов планируется построить межпоселковые газопроводы высокого давления до ГРП. Источником газоснабжения х.Крутинский и х.Погорелов предусматривается газопровод высокого давления (1,2 МПа) от ГРС г. Белая Калитва с подключением к газопроводу в районе п. Сосны.

К газопроводам среднего давления подключаются котельные и ГРП (ШРП).

Проектное предложение

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки предусматривается от блочных модульных котельных (БМК) и от автономных источников тепла.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП, ГРПШ и котельных (БМК) предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (при работе их на газовом топливе), предусмотреть от сетей низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения микрорайона. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых микрорайонов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85 для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД– 95%.

Поселок Горняцкий

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопровод среднего давления от ул. Комсомольской;

- предусмотреть установку ГРП, ГРПШ.

- в рабочем проектировании предусмотреть перекладку газопровода среднего давления (0,3МПа) длиной около 1,4 км от ГГРП с увеличением диаметра или предусмотреть параллельную прокладку (лупинга) газопровода среднего давления для увеличения пропускной способности газопровода в связи с увеличением расхода газа на проектируемые кварталы.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой - 14342016 м3/год, часовой - 6151,08 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ГРП, ГРПШ - 0,3 МПа, на выходе не более - 3000Па.

Хутор Крутинский

В связи с отсутствием в настоящее время источника газоснабжения, предлагается при разработке рабочих проектов газоснабжения хутора учесть расходы газа на проектируемые кварталы от ГГРП.

- блочные модульные котельные (БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3,БМК №4, БМК № 5) и автономные источники тепла (АИТ) предлагается подключить к перспективному газопроводу низкого давления от ГГРП.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой – 2264336 м3/год, часовой - 1027,96 м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в ГГРП – 1,2 МПа, на выходе  низкое - 3000 Па.

Хутор Погорелов

В связи с отсутствием в настоящее время источника газоснабжения, предлагается при разработке рабочих проектов газоснабжения хутора предлагается учесть расходы газа на проектируемые кварталы.

- блочные модульные котельные (БМК№1, БМК№2, БМК№3) и автономные источники тепла (АИТ) предлагается подключить к перспективному газопроводу низкого давления от ГРПБ.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой - 1292825 м3/год, часовой - 585,60м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в ГГРП – 1,2 МПа, на выходе низкое - 3000 Па.

## Электроснабжение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п.Горняцкий осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующей ПС 110/35/10кВ, расположенной в п. Горняцкий.

Данные о количестве трансформаторных подстанций 10/,04кВ, установленной мощности трансформаторов, существующих нагрузках, резервных трансформаторных мощностях, структуре и состоянии коммунальных электрических сетей отсутствуют.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектное предложение

П.Горняцкий.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП - ТП) схеме.

Проектируемая питающая воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 70мм2. Проектируемая распределительная кабельная сеть выполняется кабелями 10кВ с сечением жилне менее120мм2 по алюминию.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселка проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых питающих воздушных линий 10кВ составит ориентировочно 14,5км, в том числе вынос и реконструкция линий ВЛ-10кВ – 0,8км.

2. Строительство распределительных кабельных линий КЛ- 10 кВ кабелями 3х120мм2 по алюминию до новых ТП на проектируемых участках кварталов 27-34.

Протяженность новых кабельных линий 10кВ составит ориентировочно 2,5 км

3. Строительство 16 новых ТП в том числе:

- БКТП-2*160кВА – 1шт;

- БКТП-2*250кВА – 1шт;

- БКТП-2*400кВА – 3шт;

- КТП-1х63кВА - 4шт.

- КТП-1х100кВА - 6шт.

- КТП-1х160кВА - 1шт.

4. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 24,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Проектом предусматривается вынос действующей ВЛ-35кВ из зоны застройки.

Ориентировочная протяженность нового участка составит 3,5км, демонтируемый участок – 3,15 км.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/35/10кВ «Шимск». Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Погорелов

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора х. Погорелов осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП осуществляется от ПС 35/10 «Нижнепоповская» на напряжении 10кВ. Данные о суммарной нагрузке и установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ КТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых питающих воздушных линий 10кВ составит ориентировочно 7,3 км, в том числе вынос и реконструкция линий ВЛ-10кВ – 4,6км.

2. Строительство 6 новых ТП в том числе:

- КТП-1х100кВА - 2шт.

- КТП-1х160кВА - 1шт.

- КТП-2х100кВА - 2шт.

- КТП-2х160кВА - 1шт

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 12,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Крутинский

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора х. Крутинский осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с воздушными вводами 6 кВ. Питание ТП осуществляется от ПС 110/35/6 «Б2» на напряжении 6кВ. Данные о суммарной нагрузке и установленной мощности трансформаторов 6/0,4 кВ КТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 6 к  проводам типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых питающих воздушных линий 6кВ составит ориентировочно:

- Новых одноцепных ВЛЗ-6кВ-2,0 км;

- Демонтаж (вынос) одноцепных линий ВЛ-6кВ – 3,0км;

- Новых двухцепных ВЛЗ-6кВ -1,8 км;

- Реконструкция одноцепных линий ВЛ-6кВ в двухцепные ВЛЗ-6кВ – 3,6км.

2. Строительство 5 новых ТП в том числе:

- КТП-1х160кВА - 2шт.

- КТП-2х100кВА - 1шт.

- КТП-2х250кВА - 1шт

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 8,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 6кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

Поселок Горняцкий

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Организация и очистка поверхностного стока

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

Организация и очистка поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды после очистки перед сбросом очищенной воды в водоем.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство малых мостов | шт | 5 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 2. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 375 |
|  | Ø350 | м | 910 |
|  | Ø400 | м | 545 |
|  | Ø450 | м | 300 |
|  | Ø500 | м | 1010 |
|  | Ø600 | м | 700 |
|  | Ø700 | м | 1280 |
|  | Очистные сооружения «A»: |  |  |
| 3. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 4. | Пескоотделитель «Flotenk — OP8000» (4,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 5. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ20» (3,6 х 1,6) | шт | 1 |
| 6. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB20» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 7. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 8. | Регулирующий резервуар (33 х 32,5) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 9. | Колодцы смотровые (тип пр.90209.22-84) Ø1500 | шт | 3 |
| 10. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 11. | Погружной насос SE1.100.100.40.4.51D N = 4,9КВт n = 1460об/мин Масса - 141кг | шт | 1 |
|  | Очистные сооружения «B»: |  |  |
| 12. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 20/60» Ø1600 | шт | 1 |
| 13. | Пескоотделитель «Flotenk — OP8000» (4,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 14. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ20» (3,6 х 1,6) | шт | 1 |
| 15. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB20» с сорбентом «HEC» и прослойками активированного угля (6,4 х 1,6) | шт | 1 |
| 16. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK20» Ø1000 | шт | 1 |
| 17. | Регулирующий резервуар (33 х 32,5) h = 5,0м, hраб = 3,00м | шт | 1 |
| 18. | Колодцы смотровые (тип пр.90209.22-84) Ø1500 | шт | 3 |
| 19. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 20. | Погружной насос SE1.100.100.40.4.51D N = 4,9КВт n = 1460об/мин Масса - 141кг | шт | 1 |

Хутор Крутинский

В состав инженерной подготовки входит:

  - Организация рельефа

  - Организация и очистка поверхностного стока

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

Овраги, попадающие под застройку и дороги засыпаются.

Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа по лоткам проезжей части с устройством водопропускных труб в пониженных местах рельефа.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 13 |
| 2. | Засыпка оврагов | м3 | 27200 |

Хутор Погорелов

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Организация поверхностного стока

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

Овраги, попадающие под застройку и дороги, засыпаются.

Организация поверхностного стока

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа по лоткам проезжей части с устройством водопропускных труб в пониженных местах рельефа.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 17 |
| 2. | Засыпка оврагов | м3 | 4100 |

## ТБО:

1. Использование полигона ТБО проектируемого в Горняцком сельском поселении. Также использование проектируемого полигона ТБО Горняцкого сельского поселения предполагается  для вывоза отходов из Рудаковского сельского поселения и Шолоховского городского поселения.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Горняцкое сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной

инфраструктуры  муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" на период 2010–2029г.г. в .ч. 2010–2015гг.

| № п/п | Технические мероприятия | Капвложения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. 2010–2015г.г. |
|  | Теплоснабжение | 142520 | 48750 |
| 1 | Реконструкция систем теплоснабжения | 48750 | 48750 |
|  | - Реконструкция домовых печей с использованием газовых модулей в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25000 | 25000 |
|  | - Вынос подвальной котельной МОУ СОШ №1 со строительством модульной газовой котельной в п.Горняцкий | 9150 | 9150 |
|  | - Капитальный ремонт существующих сетей п.Горняцкий, х.Погорелов | 8500 | 8500 |
|  | - Установка домовых приборов учетов тепловой энергии в существующем жилом комплексе п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 6100 | 6100 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения для намечаемого по генеральному плану строительству муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района Ростовской обл. | 93770 | – |
|  | - Строительство модульной блочной котельной №1 для намечаемого строительством школы и культурно–спортивного комплекса в п.Горняцкий. | 10250 | – |
|  | - Строительство модульной блочной котельной №2 для намечаемого строительством банно–прачечного комбината и пождепо в п.Горняцкий. | 8240 | – |
|  | - Строительство автономных источников тепла (АИТ) для намечаемого строительством детских садов в п.Горняцкий, х.Погорелов, школы в х.Погорелов, культурно–спортивного комплекса, магазинов, банно–прачечного комбината в х.Погорелов | 49930 | – |
|  | - Установка 2–х контурных газовых котлов (теплогенераторов) для намечаемого строительством малоэтажной и индивидуальной застройкой в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25350 | – |
|  | Газоснабжение | 51959 | – |
|  | - Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 47044 | – |
|  | - Установка ГРП, ГРПШ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 4915 | – |
|  | - Установка приборов учета п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | Оплата установки населением |  |
|  | Электроснабжение | 99129 | 5437 |
|  | - Строительство воздушных линий ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 12022 | – |
|  | - Строительство кабельных линий ВЛ–10 кВ в п.Горняцкий | 3797 | – |
|  | - Строительство трансформаторных подстанций (БКТП, КТП) в п.Горняцкий, х..Крутинский, х.Погорелов | 27903 | – |
|  | - Строительство воздушных распределительных линий, совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ–0,4 кВ ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 35097 | 5097 |
|  | - Демонтаж и вынос существующих линий ВЛ–35 кВ из зоны застройки в п.Горняцкий | 11492 | – |
|  | - Монтаж ВЛ–35 кВ в п.Горняцкий | 3797 | – |
|  | - Демонтаж ВЛ–6 кВ в х..Крутинский | 655 | – |
|  | - Строительство КТП–6/0,4, ВЛ–6кВ, КЛ–0,4 кВ ) в ст.Грачи | 340 | 340 |
|  | Водоснабжение | 412415 | 50221 |
|  | - Расширение водозаборных сооружений: строительство приемного резервуара и насосной станции 1–го подъема на водозаборе "Луговой" с доведением водовода "Луговой" до проектной производительности 2000–2500 м3/сутки. | 12979 | 12979 |
|  | - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в С–3 части п.Горняцкий в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=700 м3 каждый и насосной станции 2–го подъема с группой насосов для подачи воды в х..Крутинский, х.Погорелов | 10979 | – |
|  | - Проектирование и строительство водовода от насосной 2–го п.Горняцкий до х..Крутинский | 20150 | – |
|  | - Строительство площадки водопроводных сооружений в х..Крутинский в составе: 3–х резервуаров по 250 м3 и насосной третьего подъема с установкой насосной группы для подачи воды в х.Погорелов | 7549 | – |
|  | - Проектирование и строительство водовода от х..Крутинский до х.Погорелов | 10730 |  |
|  | - Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в составе: 2–х резервуаров V=150 м3 и насосной станции четвертого подъема | 6879 |  |
|  | - Строительство водовода 110, насосной станции и водонапорной башни в ст.Грачи | 1050 | 1050 |
|  | - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов, ст.Грачи | 300107 | 36192 |
|  | - Установка приборов учета воды в существующем жилом фонде п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов, ст.Грачи | Оплата установки населением |  |
|  | Водоотведение | 472897 | 6090 |
|  | - Строительство единых очистных сооружений с полной биологической очисткой и доочисткой для населения: Горняцкий, Шолоховский, Рудаков на базе р.п. Шолоховский | Стоимость включена ПКР СКИ р.п. Шолоховский |  |
|  | - Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточных вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка в х.Крутинский, х.Погорелов | 45445 |  |
|  | - Проектирование и строительство канализационных насосных станций в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 64799 |  |
|  | - Строительство напорных и самотечных сетей канализации в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 361153 | 6090 |
|  | - Демонтаж существующих очистных сооружений в п.Горняцкий | 1500 | – |
|  | Инженерная подготовка территории | 144871 | – |
|  | - Выполнение вертикальной планировки территорий п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов | 25342 | – |
|  | - Строительство малых мостов в п.Горняцкий | 17444 | – |
|  | - Строительство сетей дождевой канализации в п.Горняцкий | 66565 | – |
|  | - Строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков типа "Flotenk" в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров в п.Горняцкий | 15001 | – |
|  | - Организация поверхностного стока в х.Крутинский, х.Погорелов | 20519 | – |
|  | ТБО | 85520 |  |
|  | - Проектирование и строительство полигона ТБО с мусороперерабатывающей установкой в п.Горняцкий | 50160 |  |
|  | - Рекультивация несанкционированных свалок | 15060 | 2000 |
|  | - Устройство на полигоне специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов | 20300 |  |
|  | Всего: | 1332410 | 112498 |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

## 9.1 Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

## Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 65). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 4.1 | Технические показатели |  |
| 4.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО город Муравленко | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.2 | Повышение качества жизни населения МО город Муравленко, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 4.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 4.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 5 | Организационно-правовые условия |  |
| 5.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством  собрание депутатов "Горняцкое сельское поселение"   и  муниципального образования  "Горняцкое сельское поселение"  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Горняцкое сельское поселение"  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"   на период до 2029 г. представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горняцкое сельское поселение на период до 2025 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2007 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2025 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3-0,6 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 70,3 | 54 | 35 | до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 65 | 43 | 30 | 5 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2029 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,7 | 3,5 (7,1) | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 14,6 | 12 | 10 | 10 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 14,6%. В ходе реализации Программы в 2015 г. –12 %, а к 2029 г. – 10%. |
| 1.1.2 Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 40,5 136,5 | 30,2 136,5 | 28 136,5 | 22-24 135-140 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 9,6 | 8,4 | 4,5 | 4 - 5 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 7,6 | 17 | 39,4 | 39,4 | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 7,8 | 6,0 | 3,5 | 3,0-4,5 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2,07 8,21 | 1,9 7,7 | 0,2 0,2 | 0,1 - 0,3 0,1 - 03 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 86 52 | 75 40 | 35 35 | до 35 до 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 30 | 35 30 | менее 35 менее 30 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,4 0 | 2,4 2,6 | 4 4 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 42 | 25 | 15 | 12 - 15 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 42%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 25%, а к 2029 г. – 15% |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 7,9 7,9 | 4,8 4,8 | 3 3 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 50 | 70 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,31 | 0,02 | 0,05 | 0,05 - 0,06 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 52 | 35 - 40 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 9,76 | 8 | 5 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующегося приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Белокалитвинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Горняцкое сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Горняцкое сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования Горняцкого сельского поселения.

Инвестиционные программы утверждаются Главой муниципального образования  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Горняцкое сельское поселение",. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

13 С учетом бюджетного финансирования в рамках подготовки к зиме