РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 29 » мая 2012 года |  |  |  |  | № 75 . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Горняцкого сельского поселения на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», с решением Правительства Ростовской области от 29.02.2012 № 17 «О проводимом мониторинге наличия несанкционированных свалок в Ростовской области», с рекомендациями по организации проведения мероприятий в области обращения с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами органами местного самоуправления Ростовской области на период строительства и ввода в строй на проектную мощность межмуниципальных экологических отходоперерабатыващих комплексов входящих в состав Региональной комплексной системы управления отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами Ростовской области, утвержденными Министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области С.Б. Сидаш 24.04.2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов Горняцкого сельского поселения на 2013-2017 годы (Приложение к постановлению).

- Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям Горняцкого сельского поселения  для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов с 01.01.2011 года применять нормы накопления твердых отходов в соответствии с приложением к постановлению.

- Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава Горняцкого

## сельского поселения                                                                  О.П. Снисаренко

## Верно:

## Специалист администрации                                                        А.М. Ветохина

Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от « __ » _____ 2012 года № __ .

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов

Горняцкого сельского поселения на 2013-2017 годы

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов  Горняцкого сельского поселения  на 2013-2017 годы  определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Общие сведения о Горняцком сельском поселении и природно-климатические условия.

Район расположен в пределах «Восточного Донбасса», представляет собой волнистую степную равнину, прорезанную долиной реки Калитва и широко развитой овражно-балочной сетью. Большинство оврагов приурочено к склонам речных долин, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененности и частыми, иногда сплошными обнаженными коренных пород.

Абсолютные отметки поверхности земли на водораздельных пространств изменяются от 30-40 м до 100-110 м, склонов достигает 25-50 м.

Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Горняцкое сельское поселение граничит:

- на севере с Литвиновским сельским поселением,

- на востоке с Тацинским районом и Шолоховским городским поселением,

- на юге с Нижнепоповским сельским поселением,

- на западе с Рудаковским сельским поселением.

Согласно Устава в состав муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» входит четыре населенных пункта:

- поселок Горняцкий (административный центр);

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов;

- станция Грачи.

Поселок Горняцкий расположен в северо-восточной части Белокалитвинского района, в 19 км на юго-запад от районного центра город Белая Калитва, в 240 км от областного центра г. Ростова-на-Дону. Поселок Горняцкий является административным центром Горняцкого сельского поселения.

Поселок имеет развитые внешние транспортные связи. Расположен в непосредственной близости от железнодорожной линии Лихая-Волгоград, связывающей поселок с районным центром г. Белая Калитва, областным центром г. Ростов-на-Дону и др., и Федеральной автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

Хутор Крутинский находится в 11 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий. Это бывшая усадьба бригады № 1 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны. Хутор расположен рядом с автомагистралью Федерального значения М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

Хутор Погорелов находится в 12 км к юго-западу от административного центра поселок Горняцкий и 1км от хутора Крутинский. Это бывшая усадьба бригады № 2 колхоза «Дружба» Белокалитвинского района, Ростовской области. Главный въезд осуществляется с южной стороны.

Станция Грачи расположена в 21 км к югу от административного центра поселок Горняцкий, непосредственно на ветке железнодорожной линии Лихая-Волгоград.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

- Общие положения.

Жилая застройка   Горняцкого сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и кварталом с многоквартирными домами малой этажности.  Численность населения Горняцкого сельского поселения 9 613 человек.

- Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории Горняцкого сельского поселения

Одной из серьезных экологических проблем поселения остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов.

На современном этапе на территории  Горняцкого сельского поселения расположено 7 несанкционированных свалок, информация по ним предоставлена   в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта временного размещения отходов (полигон, свалка) | Место размещения объекта (водоохранная зона, расстояние до населенного пункта) | Соблюдение СЗЗ (указать размер СЗЗ, расстояние до населенного пункта, садовническ. Тов-ва) | Проектная мощность (тыс. тонн) | Фактическая мощность (тыс. тонн) | Объем заполнения полигона % | Срок эксплуатации полигона |  | Площадь (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало | Конец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Горняцкий | полигон | В 480м. от бывшей шахты №1 по направлению на северо-восток от ориентира Ростовская обл, Белокалитвинский район обслуживает п.Горняцкий (земли Рудаковского сельского поселения) | 1000 м. | - | 1,47 | 10 | 2004 | 2053 | 4,02 |
| 2 | х. Крутинский | свалка | х. Крутинский на расстоянии 280м. на северо-восток от х. Крутинский |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации - 2013 год на рекультивацию мест временного размещения отходов | 1-2 квартал 2014 года проведение рекультивации | 0,48 |
| 3 | х. Крутинский | свалка | х. Крутинский на расстоянии 160м. на север от х. Крутинский |  |  |  |  |  |  | 0,6347 |
| 4 | х. Крутинский | свалка | х. Крутинский на расстоянии 1900м. на юг от х. Крутинский (южная граница х. Крутинский) |  |  |  |  |  | 1-2 квартал 2015 года проведение рекультивации | 1,5741 |
| 5 | х. Погорелов | свалка | х. Погорелов на расстоянии 90м. на юг от СТФ восточная окраина х.Погорелов |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 6 | х. Погорелов | свалка | х. Погорелов на расстоянии 330м. на восток от х.Погорелов |  |  |  |  |  | 1-2 квартал 2017 года проведение рекультивации | 1,0395 |
| 7 | ст. Грачи | свалка | ст.Грачи на расстоянии 450 м. на юг от ст.Грачи |  |  |  |  |  |  | 1,0 |

| № п/п | Вид отходов ПО, ТБО, ЖО и т.п. | Из каких населенных пунктов (в разрезе поселений) осуществляется размещение отходов | Осуществляется ли самовывоз отходов на данную свалку (полигон) населением или организациями (% самовывоза) | Осуществление геохимического маниторинга | Наличие ограждения / наличие контрольных скважин для отбора проб | Ведение работ по уплатнению отходов | Наличие техники, необходимой для ведения работ по уплатнению отходов (% обеспеченности) | Ведение работ по рекультивации отработанных карт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ТБО IV кл. опасности бумага, древесина – 60% металлы – 5% пищевые отходы – 10% пластмасса – 12% стеклобой – 6% тряпьё – 7% | п.Горняцкий (6810 чел.) | 25% (1988 чел.) | нет | нет | послойное уплотнение | бульдозер (обеспеченность 80%) | нет |
| 2 | ТБО | х. Крутинский | 100% (335 чел.) |  |  |  |  |  |
| 3 | ТБО | х. Крутинский | 100% (335 чел.) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТБО | х. Крутинский | 100% (335 чел.) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТБО | х. Погорелов | 100% (288 чел.) |  |  |  |  |  |
| 6 | ТБО | х. Погорелов | 100% (288 чел.) |  |  |  |  |  |
| 7 | ТБО | ст. Грачи | 100% (187 чел.) |  |  |  |  |  |

На расчетный срок генеральным планом Горняцкого сельского поселения предлагается рекультивация данных свалок.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО от населения Горняцкого сельского поселения составит 17026м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 340515м3.

Ниже в таблице № 2 приведены объемы образующихся отходов ТБО и необходимая площадь мест временного размещения ТБО на расчетный срок по населенным пунктам.

Таблица № 2

| Населенный пункт | Общий объем поступления отходов на полигон ТБО, м3/год | Количество образующихся отходов за расчетный срок, м3. | Необходимая площадь полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Горняцкий | 13860 | 277200 | 8,32 |
| Хутор Крутинский | 1732,5 | 34650 | 1,04 |
| Хутор Погорелов | 1102,5 | 22050 | 0,66 |
| Станция Грачи | 331 | 6615 | 0,2 |
| Всего | 17026 | 340515 | 10,22 |

Таблица № 3

| Поселение | Норма накопления отходов м3/год | Кол-во отходов на расчетный срок м3 | Территория мест временного размещения ТБО га |
| --- | --- | --- | --- |
| Горняцкое СП | 17026 | 340515 | 10,22 |

6. Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры и нормы накопления ТБО

| Наименование объектов | Расчетная единица | Норма накопления, м3 в год |
| --- | --- | --- |
| Больницы, профилактории, диспансеры | 1 койко-место 1кв.м убираемой площади | 2,28 0,10 |
| Аптеки, оптики | 1 м2 общ. пл. | 0,45 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещение/год | 0,40 |
| Ветлечебницы | 1 сотрудник | 1,87 |
| Школы, профтехучилища | 1 учащийся 1кв.м убираемой территории | 0,16 0,10 |
| Детские сады | 1 место 1кв.м убираемой территории | 0,34 0,10 |
| Магазины промтоварные, хозяйств., ювелирные | 1 м2 торг. пл. | 0,42 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. пл. | 0,77 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 м2 торг. пл. | 0,75 |
| Павильоны | 1 м2 торг. пл. | 0,42 |
| Палатки (киоски) | 1 м2 торг. пл. | 0,42 |
| Торговля с машин | 1 автомашина | 5,20 |
| Рынки | 1 кв.м торговой площади | 1,30 |
| Складские помещения | 1 м2 общ. пл. | 0,21 |
| Клубы, дома культуры | 1 место 1кв.м убираемой площади | 0,54 0,10 |
| Библиотеки | 1 место 1кв.м убираемой площади | 0,54 0,10 |
| Стадион | 1кв.м убираемой площади | 0,10 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 сотрудник 1кв.м убираемой площади | 0,45 0,10 |
| Парикмахерские, салоны красоты | 1 посад. место 1 сотрудник | 0,28 0,45 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место 1кв.м убираемой площади | 1,47 0,10 |
| Автомастерские | 1 кв.м общ.площади 1кв.м убираемой территории | 0,45 0,10 |
| Автозаправочные станции | 1 заправочное место | 4,90 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,70 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 1 сотрудник 1кв.м убираемой площади | 0,54 0,10 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,54 |
| Салоны, клубы компьютерных игр, интернета | 1кв.м общ. площади | 0,45 |
| Парк с атракционами | 1кв.м убираемой площади | 0,10 |
| Гаражные кооперативы, гаражи | 1гараж | 0,67 |
| Конечные остановки общ. тр-та | 1 тр. средство | 0,70 |
| Автомойка | 1ед.тр-та | 3,90 |
| Транспортные предприятия | 1ед.тр-та 1кв.м убираемой площади | 2,90 0,10 |
| Котельные | 1 сотрудник 1кв.м убираемой площади | 0,54 0,10 |
| Маслоцех, колбасный и молочный цеха | 1 сотрудник | 0,54 |
| Элеватор | 1кв.м убираемой площади 1 ед. тр-та | 0,10 2,90 |
| Склады угольный, лесоматериалов, центральная обогатительная фабрика и др. | 1 сотрудник 1кв.м убираемой площади | 0,54 0,10 |
| Газоны, цветники (органические отходы, случайный мусор) | 1кв.м убираемой площади | 0,08 |
| Тротуары, прилегающая часть дорог, смёт. | 1кв.м убираемой площади | 0,04 |

- Фактическое наличие коммунальной технике в эксплуатирующей организации.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация | Обоснование заявленной потребности с указанием нормативного документа, имеющейся в наличии техники, год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с боковой загрузкой ЗИЛ-431412 КО-431 | 1 | 1 | 5215 м3 из многоквартирных домов 485 м3 пр. потреб. | 1996 |
| 2 | Мусоровоз с задней загрузкой ГАЗ-53 КО 413 | 1 | 1 | 6194 м3 ТБО – частный сектор | 1989 |
| 3 | Бульдозер ДТ-75 | 1 | 1 | 16 793 м3 – утилизация ТБО, расчистка дорог | 1989 |
| 4 | Экскаватор ЭО-2628 | 1 | 1 | Погрузка разного мусора, ТБО | 1995 |
| 5 | Самосвал ГАЗ-САЗ 3507 | 1 | 1 | 4927м3 ТБО частный сектор | 1992 |
| 6 | Трактор МТЗ-80 | 1 | 1 | Обслуживание МКД, 44160 м3, вывоз смета с прид. территории, с межквартал. Проездов | 1992 |
| 7 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 | 1 | 1 | Обслуживание МКД 44160 м3 , вывоз смета с прид. терр., с межквартал. Проездов | 1990 |
| 8 | Универсальная уборочная машина МДК-43362 | 1 | 1 | Подметание, полив, посыпка асфальт. покрытий. | - |
|  | ИТОГО | 8 | 8 |  |  |

Справочно:

- Количество мусорных точек – 28 штук;

- На 1 мусорную точку не более 5 контейнеров;

- Всего необходимо 28*5=140 штук контейнеров;

- Фактически на 2012 год числится 72 контейнера.

(Объем 1 контейнера = 0,75 м3 )

Дополнительная потребность в установке контейнеров

Количество мусорных точек-

х. Крутинский – 5 точки    15 контейнеров

х. Погорелов – 3точки        25 контейнеров

ст. Грачи – 2 точки.______10 контейнеров___________

Итого:                             50 контейнеров + 68 (140-72)=118 контейнеров

- Потребность в коммунальной технике.

| № п/п | Наименование вида и марки техники | Количество, ед | Норма техники на единицу обслуживания | Объем вывоза ТБО и утилизация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз с боковой загрузкой ЗИЛ-431412 КО-431 | 1 | 1 | 5215 м3 из многоквартирных домов 485 м3 пр. потреб. |
| 2 | Мусоровоз с задней загрузкой ГАЗ-53 КО 413 | 2 | 2 | 12388 м3 ТБО – частный сектор |
| 3 | Бульдозер ДТ-75 | 1 | 1 | 16 793 м3 – утилизация ТБО, расчистка дорог |
| 4 | Экскаватор ЭО-2628 | 1 | 1 | Погрузка разного мусора, ТБО |
| 5 | Самосвал ГАЗ-САЗ 3507 | 2 | 2 | 9854 м3 ТБО – частный сектор |
| 6 | Трактор МТЗ-80 | 1 | 1 | Обслуживание МКД, 44160 м3, вывоз смета с прид. территории, с межквартал. Проездов |
| 7 | Прицеп тракторный 2ПТС-4 | 1 | 1 | Обслуживание МКД 44160 м3 , вывоз смета с прид. терр., с межквартал. Проездов |
| 8 | Универсальная уборочная машина МДК-43362 | 1 | 1 | Подметание, полив, посыпка асфальт. покрытий. |
|  | ИТОГО | 10 | 10 |  |

- Мероприятия по санитарной очистке территории.

- Рекультивация несанкционированных мест временного размещения ТБО.

- Осуществление регулярного контроля за состоянием мест временного размещения ТБО, параметрами их влияния на окружающую среду.

- Выявление всех несанкционированных мест временного размещения  и их рекультивация.

- Организация селективного сбора отходов и жилых образованиях в семейные контейнеры.

- Обеспечение отдельного сбора, сдачи и переработки или захоронение токсичных отходов (1 и 2 класса опасности).

- Заключение договоров на сдачу, на переработку или дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основными задачами, стоящими перед администрацией Горняцкого сельского поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- разработка проектно-сметной документации на проведение рекультивации мест временного размещения отходов 2013 год;

- рекультивация мест временного размещения отходов до 2017 года.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Экологическая обстановка в Горняцком сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий. Организация санитарно-защитных зон.

Поскольку Администрация Горняцкого сельского поселения должна заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо вести мониторинга и выполнение мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды и осуществлять их реализацию.

Наиболее важные мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории Горняцкого сельского поселения:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах Горняцкого сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ. Возможности культурно-просветительных учреждений. Школ и спортивных обществ.

Выводы: Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории Горняцкого сельского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники  позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

На реализацию данных мероприятий необходимы вложения денежных средств в размере 20,472 тысячи рублей.

Заведующий сектора

муниципального хозяйства                                                                            Е.В. Хуторенко